Anexo III

“2.  Urbanizaciones de Barrios Populares

2.1. Urbanizaciones de Barrios Populares Específicas A (UBP A).

2.1.1. UBP 8 - Villa 20

2.1.2. UBP 60 - Barrio Carlos Mugica

2.1.3. UBP 62 - Barrio Rodrigo Bueno

2.1.4. UBP 63 - Barrio Playón Chacarita

2.1.1. UBP 8 - Villa 20

1 UBP 8) Carácter: Urbanización de la Villa 20 con criterios de radicación definitiva destinada a viviendas, actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario.

2 UBP 8) Delimitación: El área está delimitado por el polígono delimitado por las Vías del FFCC Gral. Belgrano en su intersección con el eje de la Av. Escalada, por esta hasta la intersección con el eje de la Av. Fco Fernández de la Cruz, por esta hasta el eje de la calle Larraya, por este hasta el eje de la calle Cnel. Martiniano Chilavert, por este hasta el eje de la calle Larrazábal, por este hasta el eje de la calle J. Barros Pazos, por este hasta el eje de la calle Larraya, por este hasta el deslinde con el Área de Baja Mixtura de Usos de Suelo (1), por este hasta el eje de la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por este hasta el eje de la calle Pola, por este hacia el sureste hasta el deslinde con el Área de Baja Mixtura de Usos de Suelo (1) por este hasta la calle Miralla, por ésta hacia el noreste hasta la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta la calle Pola hasta deslinde con el Área de Baja Mixtura de Usos de Suelo (1), hasta la calle Miralla, por ésta hasta la intersección con el deslinde de vías del Ferrocarril, según Plano N° 2.1.1.

ZONA I – Sector Papa Francisco

1) Delimitación: Según Plano N° 2.1.1

2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de comercio minorista, servicios y equipamiento.

3) Usos permitidos:

Vivienda colectiva;

Residencia comunitaria;

Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;

Servicios para la vivienda y sus ocupantes;

Servicios públicos a escala barrial;

Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);

Establecimientos

Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);

Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de diversión, templo)

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos.

4) Estructura parcelaria:

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el artículo 6.4.1.3.1 del Código Urbanístico.

Se establecen manzanas de distintas dimensiones según Plano.

5) Morfología edilicia:

Volumen envolvente: Edificios con un patio interno de uso común, de dominio consorcial y al

que se podrá acceder solo desde los núcleos de escalera del edificio. No se podrá construir en ellos. Usos permitidos de patios: Descanso y recreación.

Altura máxima: quince metros (15 m) sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela

determinada por el Organismo Competente y un plano límite trazado a cuatro metros (4 m) de la altura máxima de la fachada.

Por encima de dicho plano límite solo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por el Organismo Competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de cuatro metros (4 m).

La línea de edificación deberá respetar una distancia igual o mayor a doce metros (12 m) de la línea de cordón existente de la Av. Escalada. Esta franja de doce metros (12 m) tendrá como destino espacio verde, sendero peatonal y carriles de aceleración/desaceleración hacia y desde Av. Escalada.

Las parcelas destinadas a equipamiento deberán cumplir con lo establecido en los párrafos

precedentes y un FOS de 0,7.

6) Porcentuales a tener en cuenta, como parámetro, de acuerdo al uso.

Área a considerar:

a) Superficie parcelada para vivienda colectiva, comercio minorista y servicios terciarios: mayor o igual cuarenta y dos por ciento (42%);

b) Superficie parcelada a ceder para equipamiento: mayor o igual cinco por ciento (5%);

c) Superficie a ceder para vía pública: mayor o igual cuarenta y dos por ciento (42%);

d) Superficie a ceder para espacios verdes públicos: mayor o igual tres y medio por ciento

(3,5%)

7) Estacionamiento:

El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la traza de las

calles.

8) Espacio Público:

Carácter urbanístico: Espacio verde destinado a esparcimiento público libre y gratuito que conformará una unidad paisajística con mobiliario urbano y forestación.

ZONA II – Sector Papa Francisco

1) Delimitación: Según Plano N° 2.1.1

2) Carácter urbanístico: Equipamiento.

3) Usos permitidos:

Servicios Públicos de Escala barrial o urbana;

Establecimientos educativos de escala urbana;

Cultura, culto y esparcimiento (locales de representación o exhibición).

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de los usos.

4) Estructura parcelaria: Según Plano N° 2.1.1

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según Plano N°  2.1.1

En todas las parcelas la franja edificable estará determinada por la línea oficial, las líneas divisorias de parcela y/o la L.F.I.

5) Morfología edilicia:

Volumen envolvente: Altura máxima: dieciocho metros (18 m) sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente y un plano límite trazado a cuatro metros (4 m) de la altura máxima de la fachada. Por encima de dicho plano límite solo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por Organismo Competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Las parcelas podrán elevar el plano límite seis metros (6 m) en una superficie que no exceda el cincuenta por ciento (50%) de la impronta a edificar.

La línea de edificación deberá respetar una distancia igual o mayor a doce metros (12 m) de la línea de cordón existente de la Av. Escalada. Esta franja de doce metros (12 m) tendrá como destino espacio verde y/o sendero peatonal.

6) Estacionamiento:

El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la traza de las

calles. Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos se determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el programa con limitaciones según las actividades.

De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o cubierto se optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible.

ZONA III – Sector Villa 20- Sector 28 Viviendas- Sector Techitos Azules

1) Delimitación: Según Plano N° 2.1.1

2) Carácter: Urbanización con criterios de radicación definitiva destinado a vivienda única a fin de lograr la integración socio espacial de la villa con la estructura urbana circundante respetando las formas de sociabilidad de sus habitantes; actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario. Se destinarán a actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiendo usos mixtos compatibles con la vivienda. La resolución definitiva de la estructura urbana y parcelaria se realizará a partir de un relevamiento integral que describa en detalle las condiciones existentes.

3) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 para el Área de Media Mixtura de Usos B (3).

Podrá consultarse la localización de cualquier uso no previsto en dicho distrito como así también para el caso de actividades preexistentes, conforme al punto 1 de este artículo.

4) Vía pública:

4.1) Vía pública: Se preservarán los trazados de las calles y senderos preexistentes que actualmente se encuentran consolidados urbanísticamente. Las calles deben permitir la conexión vial y peatonal adecuada al tipo de suelo.

4.1.1) Las vías públicas se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 4.3. Ancho de calles de este Código y considerando la salvedad dispuesta para los casos de urbanizaciones determinadas y la definición de Vía pública, del artículo 1.4.1 de la definición de conceptos generales de este Código, considerando para los senderos un mínimo de cuatro metros (4 m) y para las calles un mínimo de ocho metros (8 m).

Los senderos inferiores a cuatro metros (4 m) deben prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar doble acceso/egreso.

En el caso de presentarse tramos del mismo pasaje menores a 4 metros de ancho se podrá evaluar su condición particular siempre y cuando el mismo mantenga su proporción de 4 m en la mayoría de su trayectoria. En estos casos específicos la Autoridad de Aplicación presenta un informe al Organismo Competente en materia de Catastro.

Para los casos particulares de aquellas calles y pasajes que en su trayecto cuenten con viviendas frentistas y que no tengan la posibilidad de contar con doble accesibilidad se podrá considerar como vía pública siempre y cuando se delimite un ensanche al final del tramo (mínimo 6 m entre líneas oficiales) que permita la maniobra y giro de un vehículo de emergencia. Este espacio debe permanecer libre de toda interferencia.

Si las construcciones existentes sobrepasan la Línea Oficial, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos de tal situación para promover la futura regularización edilicia.

Se detallan a continuación los casos particulares que invaden los anchos mínimos reglamentarios para aperturas de vía pública:

- Mz 05 - Pasaje Larraya (entre calle Battle y Ordoñes y Unanue)

- Mz 16 - Pasaje Elena Arismendi (entre calles Atlántico Sur y Unanue)

- Mz 19 - Pasaje Eva Estela Carrizo (entre calles Celedonio y Chilavert)

- Mz 26 - Pasaje Matilde Hidalgo de Procel (entre calle Miralla y Pasaje Francisco Torres Paredes).

- Mz 28 - Pasaje María Moliner (entre calle M. Gandillas y calle Chilavert).

- Mz 29 - Pasaje Claudia Falcone (entre calles Chilaver y Frida Kahlo).

- Mz 30 - Pasaje Araujo (entre calle M. Gandillas y Calle Chilavert).

4.1.2) Se admitirán dimensiones distintas para los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja.

4.1.3) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados por las condiciones de proyecto aprobadas, mejorando las condiciones preexistentes.

4.1.4) El Organismo Competente en materia Catastral, determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten permisos de obra.”

4.2) Estructura parcelaria: La regularización dominial procurará conformar una estructura

parcelaria de acuerdo a lo siguiente:

4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las normas generales del Título 4 del Código Urbanístico.

4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán ser de cincuenta metros cuadrados (50 m2) con frente igual o mayor a cinco metros (5 m). Se admite una tolerancia de diez por ciento (10%).

4.2.3) En el caso de parcelas mayores de quinientos metros cuadrados (500m2), las mismas deberán tener un frente mínimo de nueve metros (9 m) con un retiro obligatorio de cuatro metros (4 m).

4.2.4) Las propuestas de parcelamiento para nuevas intervenciones deberán cumplir con las

normas generales del Título 4 del Código Urbanístico.

4.3) Tipología Edilicia:

4.3.1) Se permiten edificios de vivienda colectiva e individual.

4.3.2) Regularización de edificación existente.

4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 del Código Urbanístico e n lo referente a dimensiones mínimas de patios verticales.

4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación.

5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación de parcela y edificación regularizada.

5.1) En parcelas menores o iguales a quinientos metros cuadrados (500m2) se permite la ocupación total de la parcela con construcciones hasta nueve metros (9 m) de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente.

5.2) Parcelas mayores a quinientos metros cuadrados (500m2).

FOT máximo: 2

FOS: sesenta y cinco por ciento (65%)

Plano límite: doce metros (12 m).

5.3) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por el órgano competente de Catastro.

6) Disposiciones complementarias.

6.1) Autorízase al Organismo Competente en materia Interpretación Urbanística, a dictaminar sobre aspectos urbanísticos aquí no previstos a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes, como así también a dictar actos administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja donde deban admitirse dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa actual.

6.2) Autorízase al Organismo Competente en materia Catastral a adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos aquí comprendidos. La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas:

a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de

los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado ante el Organismo Competente en materia de Registro, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono delimitados en este artículo 5.7

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia.

ZONA IV – Barrio Parque de las Victorias (Sector La Dulce)

1) Delimitación: Según Plano N°  2.1.1

2) Carácter urbanístico: Zona residencial

3) Usos: Vivienda colectiva

4) Estructura parcelaria: Según Plano N° 2.1.1..

5) Morfologia: no se admite modificación de la situación existente.

2.1.2 UBP 60 - Barrio Padre Carlos Mugica

Carácter del Distrito U60 “Barrio Padre Carlos Mugica”: reurbanización e integración socio urbana del Barrio Padre Carlos Mugica, con criterios de radicación definitiva sustentable, destinado a residencia, actividades productivas, de servicios y equipamiento comunitario.

Se debe considerar para todo el polígono un área máxima destinada a uso comercial del 20% del total del área construible de todo el polígono.

Delimitación: según Plancheta de Usos y Edificabilidad y Plano Nº 2.1.2

Se subdivide en Zonas según Plano Nº 2.1.2  I- Zonas.

- Zona 1: Residencial Existente

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I -Z1

- Carácter urbanístico: actividades residenciales de baja y media densidad, admitiendo usos mixtos compatibles con la vivienda.

- Usos permitidos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 2.1.2.

- Estructura Parcelaria: no es de aplicación lo dispuesto en las normas generales del Título 4 del Código Urbanístico.

- Vía pública: se preservan los trazados de las calles y senderos preexistentes, los que se consideran consolidados urbanísticamente. Todas las vías de circulación que se regularicen deben tener un ancho mínimo de cuatro (4,00) metros. El organismo competente determina las Líneas Oficiales y las Líneas de Edificación.

Las aperturas de vías públicas previstas según se grafican en el Plano Nº 2.1.2  III, se rigen por las siguientes reglas: los senderos deben tener un ancho mínimo de cuatro (4,00) metros y las calles un ancho mínimo de ocho (8,00) metros.

En el caso de presentarse tramos del mismo sendero menores a cuatro (4,00) metros de ancho se evalúa su condición particular siempre y cuando el mismo mantenga su proporción de cuatro (4,00) metros en la mayoría de su trayectoria. En estos casos específicos la Autoridad de Aplicación debe presentar un informe al Organismo Competente en materia de Catastro.

Se detallan a continuación los casos particulares que invaden los anchos mínimos reglamentarios para aperturas de vía pública:

- Sendero Mapuche Norte: Sector Comunicaciones. Manzanas: 028, 028A y 028B. Entre calles Mbaracayú y Talampaya. Zona 1

- Sendero Kollas: Sector Cristo Obrero. Entrecalles: Tabebuia Rosea y Alpaca. Manzana 014B. Zona 1

- Sendero Mapuche Sur: Sector YPF. Manzana 0022. Entrecalles: Mapuches y Cerro de los 7 colores. Zona 1

- Regularización de edificación existente: el Organismo Competente determina las condiciones mínimas de iluminación y ventilación, no siendo de aplicación el Título 6 del Código Urbanístico.

- Limitación de las salientes en las fachadas:

Salientes de las fachadas:

En la fachada principal sólo se permite sobresalir de la L.O.:

  - En los primeros tres (3,00) metros de altura en piso bajo:

    - Umbrales y antepechos en no más que dos centímetros (0,02 m).

    - No pueden sobresalir de la L.O. hojas de puertas, hojas de ventanas, celosías, escaleras, barandas o rejas.

    - Los toldos fijos o rebatibles debe cumplir con lo prescrito en la normativa de edificación.

  - Arriba de los tres (3,00) metros de altura: Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos en forma de pantallas horizontales o verticales que, sin constituir cuerpos cerrados, tengan un saliente máximo de treinta centímetros (0,30 m) y disten por lo menos sesenta centímetros (0,60m) de las divisorias del predio.

No se autoriza sobresalir sobre la L.O. con balcones o cuerpos cerrados, a excepción de la Subzona 1c.

  - Sub-Zona 1a

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I -Z1

- Carácter urbanístico: área de tejido preexistente la cual se consolida y preserva manteniendo su escala urbana y baja densidad, potenciando la identidad barrial, mediante la regulación de alturas y ocupación del suelo de las obras nuevas y las pre- existentes, respetando el contexto general e histórico del barrio.

Se hace referencia a todas las manzanas del polígono, a excepción de las parcelas frentistas a corredores, vías principales, espacios públicos y espacios urbanos de gran escala que se identifican con áreas de potencial y preferente desarrollo.

- Morfología: Altura máxima sobre L.O.: nueve metros (9,00 m) a contar desde la cota de la parcela.

Por encima de dicha altura se permitirá materializar una cubierta inclinada hasta alcanzar un Plano Límite de once metros (11,00 m) desde la cota de la manzana.

Sobre dicho plano sólo podrán sobresalir tanques de distribución de agua, antenas, pararrayos y conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

En el caso de existir una parcela pasante, se tomarán como referencia para la interpretación de la zonificación las fachadas directas al acceso, ya sea calle o sendero. Asimismo, en los casos en donde en la parcela pasante haya más de una zonificación, la línea de cada frente debe respetar su altura permitida, mientras que, al interior de la manzana, se tomará la altura máxima como límite. Los niveles que se encuentren por encima de la altura establecida deben retirarse al menos tres (3,00) metros del frente de menor altura permitida.

- Usos Permitidos: Los permitidos en el punto 1) III, considerando para toda la subzona un área máxima destinada a uso comercial del cinco por ciento (5%) de total del área construible de dicha subzona.

- Estructura Parcelaria: se permite el englobamiento parcelario hasta doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de superficie y un frente máximo de diez (10) metros.

Parcelas en esquina: se permite el englobamiento parcelario hasta doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de superficie y un frente máximo de dieciséis (16) metros. Quedan exceptuadas de los anteriores requerimientos las parcelas que sean destinadas a equipamientos locales con usos culturales, deportivos, recreativos, religiosos. Sus dimensiones serán determinadas por el Organismo Competente.

A los efectos de la regularización dominial de construcciones existentes, las parcelas mínimas deben ser de cincuenta metros cuadrados (50m2) con frente igual o mayor a cinco (5,00) metros.

Aquellas parcelas con dimensiones por fuera de lo establecido en razón de excepciones particulares requerirán la intervención expresa de la Autoridad de Aplicación y del Organismo Competente en materia de Catastro.

  - Sub-Zona 1b

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z1

- Carácter urbanístico: Área del tejido preexistente la cual se consolida y preserva, manteniendo su escala urbana y baja densidad, potenciando la identidad barrial, mediante la regulación de alturas y ocupación del suelo de las obras nuevas y las pre- existentes, respetando el contexto general e histórico del barrio. Se hace referencia a las parcelas frentistas a corredores, vías principales y espacios públicos internos al tejido preexistente.

- Morfología: Altura máxima sobre L.O.: doce metros (12,00 m) a contar desde la cota de la parcela. Por encima de dicha altura se permitirá materializar una cubierta inclinada hasta alcanzar un Plano Límite de catorce metros (14,00 m) desde la cota de la manzana. Sobre dicho plano sólo podrán sobresalir tanques de distribución de agua, antenas, pararrayos y conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

En el caso de existir una parcela pasante, se tomarán como referencia para la interpretación de la zonificación las fachadas directas al acceso, ya sea calle o sendero. Asimismo, en los casos en donde en la parcela pasante haya más de una zonificación, la línea de cada frente debe respetar su altura permitida, mientras que, al interior de la manzana, se tomará la altura máxima como límite. Los niveles que se encuentren por encima de la altura establecida deben retirarse al menos 3 metros del frente de menor altura permitida.

- Usos Permitidos: Los permitidos en el punto 1) III, considerando para toda la subzona un área máxima destinada a uso comercial del cinco por ciento (5%) de total del área construible de dicha subzona.

- Estructura Parcelaria: se permite el englobamiento parcelario hasta doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de superficie y un frente máximo de diez (10) metros.

Parcelas en esquina: se permite el englobamiento parcelario hasta doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de superficie y un frente máximo de dieciséis (16) metros. Quedan exceptuadas de los anteriores requerimientos las parcelas que sean destinadas a equipamientos locales con usos, culturales, deportivos, recreativos, religiosos. Sus dimensiones serán determinadas por el Organismo Competente.

A los efectos de la regularización dominial de construcciones existentes, las parcelas mínimas deben ser de cincuenta metros cuadrados (50 m2) con frente igual o mayor a cinco (5,00) metros.

Aquellas parcelas con dimensiones por fuera de lo establecido en razón de excepciones particulares requerirán la intervención expresa de la Autoridad de Aplicación y del Organismo Competente en materia de Catastro.

1.3 Sub-Zona 1c

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z1

- Carácter urbanístico: áreas residenciales de media densidad, de potencial y preferente desarrollo por su ubicación estratégica. Hace referencia a las parcelas frentistas a corredores, vías principales y a espacios públicos de gran escala.

- Morfología: Altura máxima sobre L.O.: doce (12,00) metros a contar desde la cota de la parcela, sobre dicha altura se admite la construcción de un piso retirado a una distancia de dos 511 (2,00) metros desde las L.O. y con una altura máxima de tres (3,00) metros. Por encima de dicha altura se permitirá materializar una cubierta inclinada hasta alcanzar un Plano Límite de diecisiete (17,00) metros desde la cota de la manzana. Por encima de dicho plano sólo podrán sobresalir tanques de distribución de agua, antenas, pararrayos y conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

En el caso de existir una parcela pasante, se tomarán como referencia para la interpretación de la zonificación las fachadas directas al acceso, ya sea calle o sendero. Asimismo, en los casos en donde en la parcela pasante haya más de una zonificación, la línea de cada frente debe respetar su altura permitida, mientras que, al interior de la manzana, se tomará la altura máxima como límite. Los niveles que se encuentren por encima de la altura establecida deben retirarse al menos 3 metros del frente de menor altura permitida.

- Usos Permitidos: Los permitidos en el punto 1) III, considerando para toda la subzona un área máxima destinada a uso comercial del 20% de total del área construible de dicha subzona.

- Estructura Parcelaria: se permite el englobamiento parcelario hasta doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de superficie y un frente máximo de diez (10) metros.

Parcelas en esquina: se permite el englobamiento parcelario hasta doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de superficie y un frente máximo de dieciséis (16) metros. Quedan exceptuadas de los anteriores requerimientos las parcelas que sean destinadas a equipamientos locales con usos de interés social. Sus dimensiones serán determinadas por el Organismo Competente.

A los efectos de la regularización dominial de construcciones existentes, las parcelas mínimas deben ser de cincuenta metros cuadrados (50m2) con frente igual o mayor a cinco (5) metros.

Aquellas parcelas con dimensiones por fuera de lo establecido en razón de excepciones particulares requerirán la intervención expresa de la Autoridad de Aplicación y del Organismo Competente en materia de Catastro.

- Zona 2: Residencial Nuevo

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z2 - Z3

- Carácter urbanístico: zona residencial de media y alta densidad que admite usos compatibles con la vivienda, actividades complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y de equipamiento.

- Estructura Parcelaria: se debe cumplir con las normas generales del Título 4 del Código Urbanístico.

- Vía Pública: Las aperturas de vías públicas previstas según se grafican en el Plano Nº 2.1.2  III se regirá por las siguientes reglas: los senderos deben tener un ancho mínimo de cuatro (4,00) metros y las calles un ancho mínimo de ocho (8,00) metros.

  - Sub-Zona 2a

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z2 - Z3

- Carácter urbanístico: zona residencial de media densidad que admite usos compatibles con la vivienda, actividades complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y de equipamiento.

- Morfología: Altura máxima sobre L.O.: doce (12,00) metros a contar desde la cota de la parcela, sobre dicha altura se admite la construcción de un piso retirado a una distancia de dos (2,00) metros desde las L.O. y con una altura máxima de tres (3,00) metros. Por encima de dicha altura se permitirá materializar una cubierta inclinada hasta alcanzar un Plano Límite de diecisiete (17,00) metros desde la cota de la manzana. Por encima de dicho plano sólo podrán sobresalir tanques de distribución de agua, antenas, pararrayos y conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

- Usos Permitidos: sólo los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 2.1.2. .

  - Sub-Zona 2b

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I  - Z2 - Z3

- Carácter urbanístico: zona residencial de alta densidad que admite usos compatibles con la vivienda, actividades complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y de equipamiento.

1III. Morfología: Altura máxima sobre L.O.: veintidós (22,00) metros a contar desde la cota de la parcela, sobre dicha altura se admite la construcción de un piso retirado a una distancia de dos (2,00) metros desde las L.O. y con una altura máxima de tres (3,00) metros Por encima de dicha altura se permitirá materializar una cubierta inclinada hasta alcanzar un Plano Límite de veintiocho (28,00) metros desde la cota de la manzana. Por encima de dicho plano sólo podrán sobresalir tanques de distribución de agua, antenas, pararrayos y conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

IV. Usos Permitidos: sólo los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 2.1.2.

- Zona 3: Equipamiento

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I  - Z2 - Z3

- Carácter urbanístico: zona destinada a equipamiento y a la localización de actividades que sirven al conjunto urbano.

- Estructura Parcelaria: se debe cumplir con las normas generales del Título 4 del Código Urbanístico.

- Vía Pública: Las aperturas de vías públicas previstas según se grafican en el Plano Nº 2.1.2  III se regirá por las siguientes reglas: los senderos deben tener un ancho mínimo de cuatro (4,00) metros y las calles un ancho mínimo de ocho (8,00) metros.

  - Sub-Zona 3a

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z2 - Z3

- Morfología: de conformidad a la normativa urbanística y de edificación para los edificios catalogados.

- Usos Permitidos: sólo los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 2.1.2.

  - Sub-Zona 3b

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z2 - Z3

- Morfología: plano límite treinta y cinco metros con treinta centímetros (35,30 cm).

- Usos Permitidos: sólo los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 2.1.2.

  - Sub-Zona 3c

- Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z2 - Z3

- Morfología: Altura máxima sobre L.O.: veintidós (22,00) metros a contar desde la cota de la parcela, sobre dicha altura se admite la construcción de un piso retirado a una distancia de dos (2,00) metros desde las L.O. y con una altura máxima de tres (3,00) metros. Por encima de dicha altura se permitirá materializar una cubierta inclinada hasta alcanzar un Plano Límite de 513 veintiocho (28,00) metros desde la cota de la manzana. Por encima de dicho plano sólo podrán sobresalir tanques de distribución de agua, antenas, pararrayos y conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

- Usos Permitidos: sólo los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 2.1.2.

  - Sub-Zona 3d

I. Delimitación: según Plano Nº 2.1.2  I - Z2 - Z3

III. Morfología: Altura máxima sobre L.O.: doce (12,00) metros a contar desde la cota de la parcela, sobre dicha altura se admite la construcción de un piso retirado a una distancia de dos (2,00) metros desde las L.O. y con una altura máxima de tres (3,00) metros. Por encima de dicha altura se permitirá la construcción de un piso retirado a una distancia de cuatro (4,00) metros desde las L.O. y con una altura máxima de tres (3,00) metros. Por encima de dicha altura se permitirá materializar una cubierta inclinada hasta alcanzar un Plano Límite de veinte (20,00) metros desde la cota de la manzana. Por encima de dicho plano sólo podrán sobresalir tanques de distribución de agua, antenas, pararrayos y conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

III. Usos Permitidos: sólo los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos  Nº 2.1.2  II -  Urbanización  Parque (Zonas UP) - Urbanización

Parque del Barrio Padre Carlos Mugica

I. Delimitación: según Planos Nº 2.1.2. II- UP

    - Zona UP 1 Comunicaciones

    - Zona UP 2 Cancha 9

    - Zona UP 3 Cancha 7

    - Zona UP 4 Primavera

    - Zona UP 5 Bichito de Luz

    - Zona UP 6 Cancha de María

    - Zona UP 7 Güemes

    - Zona UP 8 Wilma

    - Zona UP 9 La Feria

    - Zona UP 10 Lápices y Torres

    - Zona UP 11 Pichones

    - Zona UP 12 Luján

    - Zona UP 13 Cancha de Voley Cristo Obrero

    - Zona UP 14 Triángulo

    - Zona UP 15 Cancha Chica

    - Zona UP 16 Tucumanos

    - Zona UP 17 Playón 514

    - Zona UP 18 Ledesma

    - Zona UP 19 Manzana 99

    - Zona UP 20 YPF a

    - Zona UP 21 YPF b

    - Zona UP 22 YPF c

    - Zona UP 23 YPF d

    - Zona UP 24 Containeras a

    - Zona UP 25 Containeras b

    - Zona UP 26 Containeras c

    - Zona UP 27 Containeras d

    - Zona UP 28 Carlos H. Perette

    - Zona UP 29 San Martín

    - Zona UP 30 YPF3"

“Cuadro de Usos 2.1.2

| UBP 60- BARRIO PADRE CARLOS MUGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRO DE USOS N° 2.1.2. | SUBZONAS |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONE S |
| CATEGORIA- DESCRIPCION- RUBRO | Z1 a | Z1 b | Z1 c | Z2 a | Z2 b | Z3 a | Z3 b | Z3 c | Z3 d |  |

| 1. COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Comercio mayorista sin depósito. | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.3. Comercio mayorista con depósito-Art. 3.13.5.a). | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 |  |
| 1.4. Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.4.1. Local de venta de leña y carbón de leña. | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 1.4.2 Local de venta de golosinas envasadas (kiosco) | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.4.3. Maxikiosco. | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.5. Alimentación en general y gastronomía | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 1.6.1. Supermercado | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 1.6.3. Autoservicio de productos alimenticios | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.6.5. Mercado | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 1.7.1. Paseo de Compras/Grandes Tiendas | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 1.7.2. Galería Comercial | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 1.7.3. Centro de Compras | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 1.7.4. Autoservicio de productos no alimenticios | C | C | C | C | C | SI | SI | SI | SI |  |
| 1.8 Comercio minorista excluido comestibles como uso principal. | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.1. Herboristería. | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.2. Farmacia | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.3. Local de venta de papeles pintados/ alfombras/ artículos de decoración | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.4. Local de venta de antigüedades, objetos de arte | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.5. Local de venta de materiales de construcción clase I (exposición y venta) | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.6. Local de venta de materiales de construcción clase II (con depósito, sin materiales a granel) | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.7 Local de venta de materiales de construcción clase III (sin exclusiones) | N O | N O | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.8. Local de venta de semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.10. Local de venta de artículos para el hogar y afines | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.11 Local de venta de artículos publicitarios | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.13. Cerrajería | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.14. Óptica y fotografía | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.16. Local de venta de vidrios y espejos. | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.17. Rodados en general, bicicletas, motos. | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.18. Relojería y joyería | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.19. Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.20 Armeria | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.22. Almacen naval | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.23. Ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores industriales y agrícolas | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.25. Local de venta de toldos y accesorios | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.26. Local de venta de muebles en general productos de madera y | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| mimbre, metálicos, colchones y afines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.27. Local de venta de elementos contraincendio, matafuegos y art. para seguridad industrial | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.29 Local de venta de artículos y aparatos para equipamiento comercial y de servicio. | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.31 Automotores, embarcaciones, aviones | N O | N O | N O | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 |  |
| 1.8.32. Pinturería | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI | hasta 200lts de inflamables de 1° categoría sin equivalentes y no más de 500lts de 2° categoría |
| 1.8.34. Local de venta de lubricanes y aditivos para automotores | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 1.8.36. Local de venta de reactivos y aparatos para laboratorios de análisis clínicos o industriales | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 1.8.38. Gas envasado, distribución hasta 100kgs | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2. DIVERSIONES PUBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Locales de representación | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.2. Centro Cultural A (hasta 150 personas y 300m²) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.3. Centro Cultural B (hasta 300 personas y 500 m²) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.4. Centro Cultural C (hasta 500 personas y 1000 m²) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.5. Centro Cultural D (más de 500 personas y 1000 m²) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.6. Museo Clase I. Permanentes y temporarias | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.7. Museo Clase II. Condicionado por el inmueble | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.8. Galería de arte | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.9. Centro de exposiciones / centro de eventos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.10. Teatro independiente | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.11.Teatro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.12. Cine | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.13. Salón de conferencias, sala audiovisual | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.1.14. Salón de exposiciones | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.2. Local de lectura. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.2.1 Biblioteca local | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.3.1 Club social, cultural y deportivo con o sin instalaciones al aire libre | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.3.2. Clubes de Barrio. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.3.3 Gimnasio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.3.4 Cancha de tenis/ paddle / frontón con raqueta (squash) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |

| 2.3.5 Cancha de mini- futbol y/o futbol cinco, futbol, básquet, hockey, volleyball, handball, etc. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.8 Natatorio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 2.4.1. Casa o Local de Fiestas privadas infantiles | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 |  |
| 2.4.2 Casa o local de fiestas privadas. | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | previa Consulta al Consejo |
| 2.4.3 Calesita / Carrousell | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 |  |
| 2.4.4 Salón Milonga | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | previa Consulta al Consejo |
| 2.4.12. Juegos de mesa y manuales | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | previa Consulta al Consejo para las zonas Z1 y Z2 |
| 2.4.13 Juegos psicomotrices | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | previa Consulta al Consejo para las zonas Z1 y Z2 |
| 2.4.14 Feria infantil | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | previa Consulta al Consejo para las zonas Z1 y Z2 |
| 2.4.16 Peña | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | previa Consulta al Consejo |
| 2.6 Locales de culto | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 |  |
| 3. EDUCACION. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Jardín maternal. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.2. Jardín maternal. Gestión privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.3. Jardín de infantes. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.4. Jardín de infantes. Gestión privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.5. Escuela infantil. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.6. Escuela infantil. Gestión privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.8. Escuela primaria. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.9. Escuela primaria. Gestión privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.10. Escuela primaria modalidad adultos. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.11. Escuela primaria modalidad adultos. Gestión privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.12. Escuela de educación especial- con formación laboral- con internado. Gestión Privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.13. Escuela de educación especial con formación laboral con internado. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.14. Escuela de educación especial con formación laboral sin internado. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.15. Escuela de educación especial con formación laboral sin Internado. Gestión Privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.16. Escuela de educación especial sin formación laboral con Internado. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.17. Escuela de educación especial sin formación laboral con | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| Internado. Gestión Privada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. Escuela de educación especial sin formación laboral- sin internado. Gestión estatal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.19. Escuela de educación especial sin formación laboral sin internado. Gestión Privada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.20. Escuela, colegio con internado. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.21. Escuela secundaria. Gestión estatal. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.22. Escuela secundaria. Gestión privada. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.23. Escuela secundaria modalidad adultos. Gestión estatal. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.24. Escuela secundaria modalidad adultos. Gestión privada. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.25. Establecimiento universitario. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.26. Instituto de educación superior. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.29. Instituto de Enseñanza para niños, niñas y adolescentes | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.30. Instituto de Enseñanza para adultos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.31. Instituto de investigación sin laboratorio. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 3.1.32. Instituto de investigación con laboratorio. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4. ALOJAMIENTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Alojamiento turístico hotelero | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.2.1. Aparthotel (Apart-residencial) 1y2 estrellas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.2.2. Aparthotel (Apart-residencial) 3 estrellas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.2.3. Hotel 1 y 2 estrellas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.2.4. Hotel 3 estrellas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.2.5. Hotel 4 y 5 estrellas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.2.6. Hotel Boutique | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.3. Alojamiento turístico para hotelero | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.3.1. Albergue Turístico/Hostel Estándar y Superior | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.3.2. Hostal/ Bed&Breakfast/Cama y Desayuno Estándar y Superior | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.3.3. Hospedaje Turístico/ Residencial Turístico Categoría A y B | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 4.3.4 Albergue transitorio | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 5. SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Consultorio veterinario | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.1.2. Consultorio profesional (anexo a vivienda) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.1. Casa de cuidados paliativos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.2. Consultorio profesional | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.4. Centro de Salud y Acción Comunitaria de la Red Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.5. Centro médico u odontológico | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.6. Servicio médico u odontológico (urgencia) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.8. Centro de salud mental- Atención Ambulatoria | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.9. Centro de salud mental- Hospital de Día | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.10. Centro de salud mental- Centro de Día | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.14. Emprendimiento Socioproductivo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.17. Clínica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.18. Sanatorio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.19. Maternidad | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.21. Centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.22. Instituto privado (sanidad) s/ internación | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.23. Instituto privado (sanidad) c/internación | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.26. Centro de Día- Discapacidad | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.32. Clínica veterinaria | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.33. Centro veterinaria con internación limitada al proceso pre y post operatorio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.34. Laboratorio de análisis clínicos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.35. Laboratorio de prótesis dentales | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.36. Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y emergencias | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.37. Vacunatorio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 5.2.38. Laboratorio de estudios radiológicos y/o de estudios especiales | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6. SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Servicios para la vivienda y sus ocupantes. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.2. Agencia de loterías | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.3. Agencia de taxímetros/ remises/ autos de alquiler | C | C | C | C | C | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.5. Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.7. Estudio y laboratorio fotográfico | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.8 Estudio profesional | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.12 Garaje comercial | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.16 Salón de estética | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.1.20 Peluquería y otros servicios para animales domésticos | C | C | C | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.1. Agencia de información y noticias | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.4. Banco casa central | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.7. Casa de cambio - agencia de seguros | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.8. Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien publico | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.9. Editorial sin deposito ni imprenta | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.11 Estudio de radio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.12 Estudio de televisión | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.13. Estudio de grabación de sonido | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.17 Oficina comercial / consultora | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.23. Oficina de correos. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.2.24. Sala de ensayos | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | 50 0 | previa Consulta al Consejo para las zonas Z1 y Z2 |
| 6.3.3. Estación de radio/televisión. | C | C | C | C | C | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.3.4 Empresa de servicios fúnebres sin deposito | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.3.7 Empresa de servicios fúnebres con depósito y/o garaje | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.3.9 Velatorio | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.3.10 Lavadero automático de vehículos automotores / manual de vehículos automotores. | C | C | C | C | C | C | C | C | C |  |
| 6.5.1 Oficinas públicas con acceso de público | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.5.2 Oficinas públicas sin acceso de público | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.5.4 Cuartel de Bomberos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.5.5 Policía (comisaría) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 6.5.6 Policía (departamento central) | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 7.TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Garaje. | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.1. Expreso de carga liviana (taxi flet) | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.2. Garaje para camiones y material rodante (privado), volquete, mudanzas | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.3. Garaje para ómnibus y colectivos | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.4. Garaje para camiones con servicio al transportista sin abastecimiento de combustible | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.5. Garaje para camiones con servicio al transportista con abastecimiento de combustible | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.6. Garaje y/o taller de subterráneo | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.7. Transporte de caudales | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.2.8. Caballerizas, studs, guarda de vehículos tracción a sangre | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.3 Estación intermedia. | N O | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 7.3.1. Estación N intermedia de O subterráneos. |  | N O | N O | N O | N O | C | C | C | C |  |
| 8. DEPÓSITOS, ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 Depósito primario (excluyendo los depósitos afectados al grado de molestia I y II del Cuadro 3.13.1.5 "Clasificación de depósitos según grado de molestia" | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI | Ver Cuadro 3.13.1.5 "Clasificación de depósitos según grado de molestia" |
| 8.1.2 Depósito logístico. | N O | N O | N O | N O | N O | SI | SI | SI | SI |  |
| 9. RESIDENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Vivienda individual. | SI | SI | SI | SI | SI | N O | N O | N O | N O |  |
| 9.2. Vivienda colectiva. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 9.3. Residencia comunitaria | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |

| 9.3.1. Convento | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.2. Hogar de niñas, niños y adolescentes | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 9.3.3. Residencia de estudiantes | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 9.3.4. Residencial para personas mayores | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |
| 10. INDUSTRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.28 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |

Las descripciones y rubros del presente cuadro deben cumplimentar los requerimientos de estacionamiento de vehículos, bicicletas y espacios para carga y descarga consignadas en el Cuadro de Usos del Suelo N°3.3 vigente, como el resto de las exigencias particulares previstas en el Código urbanístico para cada uso según corresponda

REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS

2.1.3. UBP 62 - Barrio Rodrigo Bueno

1 UBP 62) Carácter: Urbanización e integración socio urbana del barrio Rodrigo Bueno, con criterios de radicación definitiva, destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario.

2 UBP 62) Delimitación: Según Plano Nº 2.1.3.

ZONA I

1.1) Delimitación: según Plano Nº 2.1.3.

1.2) Carácter urbanístico: Zona residencial de densidad media con actividades complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento.

1.3) Usos permitidos:

• Vivienda colectiva;

• Residencia comunitaria;

• Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;

• Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo autoservicio de productos alimenticios);

• Servicios para la vivienda y sus ocupantes;

• Servicios públicos a escala barrial, sectorial o urbana;

• Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);

• Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);

• Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura y d e culto);

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 unidades sin rango de superficie.

1.4)	Estructura parcelaria.

Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el 4.2 del Código Urbanístico.

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de calle a la que enfrentan según lo establecido en el artículo 6.4.1.3.1 del Código Urbanístico.

Las calles deberán tener un ancho mínimo de catorce (14) metros. Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de seis (6) metros. Deberán garantizar las dimensiones necesarias para garantizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.

Nivel: el nivel “0” se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por el Organismo Competente en materia Catastral.

1.5)	Apertura de Vía Pública:

Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano N° 2.1.3.:

a) Calle sin nombre cuya traza coincide con el lado sur del macizo de viviendas existente entre Av. España y la calle definida en el inciso e);

b) Calle sin nombre cuya traza coincide con el lado norte del macizo existente, desde Av. España hasta la calle indicada en el inciso f);

c) Calle sin nombre que correrá paralela a la calle indicada en el inciso d), desde Av. España hasta la calle indicada en el inciso e);

d) Calle sin nombre que correrá coincidente con la línea definida entre los puntos P3 y P4 desde la calle indicada en el inciso h), hasta la calle indicada en el inciso e);

e) Calle sin nombre que correrá paralela a la línea definida entre los puntos P4 y P5, desde la calle indicada en el inciso d) hasta la calle indicada en el inciso a);

f) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso e); y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Rodrigo Bueno (en adelante, “MGP”).

g) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso f); y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;

h) Calle sin nombre que correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso g), entre las calles indicadas en los incisos d) y b);

i) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso h) y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;

j) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso i) y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;

1.6)	Morfología edilicia:

a)	Alturas máximas:

• Sobre la calle indicada en el artículo c): 17m sobre la L.O. /L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente en materia Catastral.

• Sobre la calle indicada en el artículo b): diez (10) metros sobre la L.O. /L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente en materia Catastral.

• Sobre la calle indicada en el artículo d): trece (13) metros sobre la L.O. /L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente en materia Catastral.

• Sobre las calles indicadas en los incisos e) a j): trece (13) metros sobre la L.O. /L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente en materia Catastral

• En las esquinas cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas altura s de edificación, la altura mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle transversal a la cual corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) de 9,80 m medida desde la intersección de la L.O.E. con la L.O. de la calle más angosta. A partir de dicha distancia (b), la altura del edificio deberá reducirse a la altura fijada para la calle de ancho menor.

• En la manzana delimitada por las calles indicadas en los incisos e), a) y d) y la línea definida por los puntos P4 y P5: siete (7 ) metros sobre la L.O. /L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente en materia Catastral.

• En todos los casos se admite un plano límite trazado a 4 m de la altura máxima de la fachada. Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por Organismo Competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

b)	Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes.

c)	Tipología edilicia: se admiten solo edificios entre medianeras.

d)	Los usos permitidos, a excepción de vivienda, solo deberán situarse en la planta baja de los edificios de vivienda colectiva.

e)	Es una de las aceras de la calle del boulevard se admite la construcción de pórticos de hasta tres (3) metros de profundidad y una altura máxima de 4,50m, ubicadas en planta baja. Estas recovas no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies máximas. No podrán ser cerradas ni aún con elementos transparentes, permitiendo solamente la colocación de barandas. Se autoriza la edificación por encima de estos pórticos y el apoyo de estos mismos sobre la acera, mediante columnas distanciadas tres (3) metros como mínimo. Sobre el plano de la L.O. exterior solo podrá salir el cornisamiento y las salientes que sean obligatorias.

1.7)	Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en dársenas junto a la traza de las calles. No se permite estacionamiento en subsuelo.

ZONA II

2.1)	Delimitación: según Plano Nº 2.1.3.

2.2)	Carácter urbanístico: Urbanización Parque, equipamiento y comercial minorista.

2.3)	Usos permitidos:

• Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (viveros y ferias itinerantes de abastecimiento barrial, de interés, de consumo responsable, de artesanos, economía social y solidaria, y de gastronomía);

• Plaza pública

• Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, de lectura, deportivos, de diversión y de culto)

Usos requeridos:

• Locales comerciales: el requerimiento mínimo de módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 30 módulos.

• Equipamiento: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de los usos.

2.4)	Estructura parcelaria:

Se permite la subdivisión en parcelas de acuerdo al siguiente criterio:

• Hasta el sesenta y cinco por ciento (65%) de la Zona II para uso de equipamiento y locales comerciales.

• Mínimo 35% destinado de la Zona II destinada a Urbanización Parque.

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de calle a la que enfrentan según lo establecido en el artículo 6.4.1.3.1 del Código Urbanístico.

2.5)	Morfología edilicia:

Para equipamiento solo se admitirán edificios de perímetro libre. Altura máxima: quince (15) metros sobre la L.O. /L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada el Organismo Competente.

Para locales comerciales solo se admitirán estructuras semicubiertas para albergar construcciones temporarias y/o móviles. La disposición de estas construcciones deberá garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 962 y servicios sanitarios. Altura máxima: 4,50m sobre la L.O. /L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente

2.6)	Estacionamiento:

El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en dársenas junto a la traza de las calles.

Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos se determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el programa con limitaciones según las actividades, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.3 de esta Área U62.

De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o cubierto se optará por solado permeable y /o cubierta verde accesible.

ZONA III

3.1)	Delimitación: según Plano Nº 2.1.3.

3.2)	Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento.

3.3)	Usos permitidos:

• Vivienda individual;

• Vivienda colectiva;

• Residencia comunitaria;

• Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;

• Servicios para la vivienda y sus ocupantes;

• Servicios públicos a escala barrial;

• Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);

• Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);

• Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de diversión, templo).

3.4)	Vía pública

3.4.1)	Vía pública: Podrán preservarse los trazados de las calles y senderos preexistentes, permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados urbanísticamente. Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada.

3.4.1.2) Las vías públicas se abrirán considerando para los senderos un mínimo de cuatro (4) metros libres y para las calles un mínimo de ocho (8) metros. Los senderos inferiores a cuatro (4) metros deben prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar doble acceso/egreso.

En el caso de presentarse tramos del mismo sendero menores a 4 m de ancho se podrá evaluar su condición particular siempre y cuando el mismo mantenga su proporción de 4m en la mayoría de su trayectoria. En estos casos específicos la Autoridad de Aplicación debe presentar un informe al Organismo Competente en materia de Catastro.

Para aquellas calles y senderos que en su trayecto cuenten con viviendas frentistas y que no tengan la posibilidad de contar con doble accesibilidad se podrá considerar como vía pública siempre y cuando se delimite un ensanche al final del tramo (mínimo 6 m entre líneas oficiales) que permita la maniobra y giro de un vehículo de emergencia. Este espacio debe permanecer libre de toda interferencia.

Se detallan a continuación los casos particulares que invaden los anchos mínimos reglamentarios para aperturas de vías pública o presentan situaciones sin egreso en alguno de sus extremos:

● Sendero 01 en Manzana 02. (Con acceso desde calle Micaela Bastidas).

● Sendero 02 en Manzana 02 (entre calles Micaela Bastidas y Yma Sumac).

● Sendero en Manzana 03. (Con acceso desde la calle María Parado de Bellido).”

3.4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por el Organismo Competente.

3.4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados por las condiciones de proyecto mejorando las condiciones preexistentes.

3.4.1.5) El Organismo Competente determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de Edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten permisos de obra.

3.4.2)	Estructura parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una estructura parcelaria de acuerdo a lo siguiente:

3.4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las normas generales del Título 4 del Código Urbanístico.

3.4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deben ser de cincuenta metros cuadrados (50m2) con frente igual o mayor a cinco (5) metros y no podrán superar los quinientos metros cuadrados (500m2). Se admitirán dimensiones distintas ante casos extraordinarios, conforme punto 3.6.1 de esta Área.”

3.4.3) Tipología Edilicia:

3.4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual.

3.4.3.2) Regularización de edificación existente.

3.4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 del Código Urbanístico en lo referente a dimensiones mínimas de patios verticales.

3.4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación a establecer por el Organismo Competente.

3.5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación de parcela y edificación regularizada.

3.5.1)	Se permite la ocupación total de la parcela con construcciones hasta nueve (9) metros de altura con Plano Límite de 12 m a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente, siempre cumpliendo con los requerimientos mínimos de iluminación y ventilación a establecer por el Organismo Competente.

3.5.2)	La Línea de Edificación para cada manzana será la determinada por el Organismo Competente.

3.6) Disposiciones complementarias

3.6.1)	Autorízase al Organismo Competente a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes, como así también a dictar actos administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja donde deban admitirse dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa actual.

3.6.2)	Autorízase al Organismo Competente a adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos por la presente. La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas:

a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado ante el Organismo Competente	en materia Registral, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi -cubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono delimitado en el artículo 2 de esta Área.

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia.

ZONA IV

4.1) Delimitación: según Plano Nº 2.1.3..

4.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque exclusiva de uso público, con tratamiento paisajístico propiciando el uso de especies autóctonas en continuidad con la Reserva Ecológica

4.3) Usos permitidos:

• Plaza Pública, cuyo mantenimiento estará a cargo del GCBA.

4.4) Mobiliario Urbano:

El diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario (refugios, bancos, maceteros, bebederos, elementos de señalización, vallas de demarcación, etc.) deberá ser visado por el Consejo.

2.1.4. UBP U63 - Barrio Playón Chacarita

1 UBP 63) Carácter: Urbanización e integración socio urbana del Barrio Playón Chacarita, con criterios de radicación definitiva, destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar, social, cultural, turístico y deportivo, y comunitario y equipamiento comunitario.

2 UBP 63) Delimitación: Según Plano Nº 2.1.4..

3 UBP 63) Zonificación: El Área se divide en 4 zonas, según Plano Nº 2.1.4..

4 UBP 63) Disposiciones particulares: exceptúese la presente área de lo normado en el artículo 4.1 del Código Urbanístico.

El cincuenta por ciento (50%) de la superficie total del conjunto de las Zonas I, II y IV deberá cederse al espacio público y el cincuenta por ciento (50%) restante a la superficie edificable.

5 UBP 63) Apertura de vía pública

Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano N° 2.1.4.

a) Prolongación virtual de Av. Triunvirato entre Av. Elcano y Av. Federico Lacroze

b) Prolongación virtual de Céspedes entre Fraga y la prolongación de Av.Triunvirato indicada en el artículo a)

c) Prolongación virtual de Teodoro García entre Fraga y calle indicada en el artículo e).

d) Prolongación virtual de Zabala entre Guevara y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el artículo a) .

e) Prolongación virtual de la calle interna existente delimitadora del edificio Estación del Ferrocarril General Urquiza, coincidente con el deslinde con el área de operaciones del Ferrocarril.

f) Prolongación virtual de Palpa entre Fraga y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el artículo a)

g) Prolongación virtual de Guevara entre prolongación Céspedes y Teodoro García

h) Calle sin nombre paralela a la prolongación virtual de Zabala indicada en el artículo d). En los casos de los incs. f) y g) el trazado definitivo será objeto de tratamiento por la “Mesa  Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Playón Chacarita” (en adelante, “MGP”) conforme lo establecido en la Ley 5799. Asimismo, en esos supuestos, el trazado demarcado en el Plano N° 5.7.56 es solo ilustrativo y conceptual. Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada.

ZONA I

1.1) Delimitación: según Plano Nº 2.1.4.

1.2) Carácter urbanístico: Zona destinada al uso residencial con densidad media y alta, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

1.3) Usos permitidos:

• Vivienda colectiva;

• Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;

• Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo autoservicio de productos alimenticios);

• Local comercial de afluencia Masiva (solo Mercado de puestos minoristas y feria internada);

• Servicios para la vivienda y sus ocupantes;

• Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de lectura);

• Estudios, consultorios y oficinas profesionales;

• Huerta comunitaria;

• Locales comerciales y espacios productivos comunitarios de economía social.

Podrá consultarse ante el Organismo Competente en materia de Interpretación Urbanística la localización de cualquier uso no previsto. Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 unidades sin rango de superficie.

1.4.) Estructura parcelaria:

Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el Título 4 del Código Urbanístico.

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el artículo 6.4.1.3.1 del Código Urbanístico.

Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de seis (6) metros. Deberán garantizar las dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.

Nivel: el nivel “cero” se fijará”, en el punto más alto de la manzana a determinar por el Organismo Competente.

1.5 Morfología edilicia:

La superficie edificable máxima en cada subzona (Ia y Ib) será treinta y seis mil metros cuadrados (36.000 m2) . Este valor incluye todas las superficies cubiertas y semicubiertas edificadas sin importar su uso.

Altura máxima: treinta y ocho (38) metros sobre la L.O . /L.E.

La altura máxima se contará desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente.

Plano Límite: cuarenta y dos (42) metros contando desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente.

Por encima de dicho Plano Límite podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamiento cuando sean exigidos por Organismo Competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

a) Se deberá dar tratamiento de fachadas a todos los frentes.

b) Los usos permitidos, a excepción de oficinas y vivienda, solo deberán situarse en la planta baja de los edificios de vivienda colectiva.

c) Tipología edilicia: deberá cumplir con las normas los artículos 5.1 y siguientes del apartado de Áreas de Urbanización Determinada de este Anexo, determinada según lo siguiente:

• Zona Ia: se permiten edificios entre medianeras, edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. Basamento: altura máxima: 6,5m por encima de la cota de la parcela.

• Zona Ib: solo se permiten edificios entre medianeras y edificios de perímetro semilibre.

1.6)	Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de las parcelas o en dársenas junto a la traza de las calles.

• Zona Ib: no se permite estacionamiento en subsuelo.

1.7) Las viviendas nuevas a construir en la Zona Ia serán destinadas a un esquema de mixtura e integración social. Dichas viviendas podrán ser adjudicadas, en caso de ser necesario, a vecinos del Barrio Playón Chacarita registrados en el censo realizado en el Barrio por el IVC en el año 2016.

ZONA II

2.1) Delimitación: según Plano N° 2.1.4..

2.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque y equipamiento.

2.3) Usos permitidos:

• Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);

• Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);

• Servicios para la vivienda y sus ocupantes (alimentación en general );

• Servicios ocasionales para vecinos (asociaciones de bien público);

• Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de lec- tura, locales deportivos, locales de diversión, locales de ensayo, templo);

• Servicios comunitarios y sociales;

• Plaza pública;

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de los usos.

2.4) Estructura parcelaria:

Se permite la subdivisión de cada manzana en dos parcelas de acuerdo al siguiente criterio:

• Hasta el 35% de la manzana para uso exclusivo de equipamiento

• Mínimo el sesenta y cinco por ciento (65%) estará destinado a Urbanización Parque.

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el artículo 6.4.1.3.1 del Código Urbanístico.

2.5) Morfología edilicia: Sólo se admitirán edificios de perímetro libre, según los artículos 5.1 y siguientes del apartado de Áreas de Urbanización Determinada de este Anexo, determinada considerando:

Altura máxima: quince (15) metros sobre la L.O . /L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente.

2.6) Estacionamiento:

El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en dársenas junto a la traza de las calles.

Requerimiento: los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos se determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el programa con limitaciones según las actividades.

De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o cubierto se optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible.

ZONA III

3.1) Delimitación: según Plano N° 2.1.4..

3.2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento.

3.3) Usos permitidos:

• Espacio verde - Parquización de uso público;

• Vivienda individual;

• Vivienda colectiva;

• Residencia comunitaria;

• Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;

• Servicios para la vivienda y sus ocupantes;

• Servicios públicos a escala barrial;

• Establecimientos de Sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);

• Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);

• Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lect ura, locales deportivos, locales de diversión, templo);

Podrá consultarse ante el Organismo Competente en materia de Interpretación Urbanística la localización de cualquier uso no previsto en esta zona como así también para el caso de actividades preexistentes.

3.4) Vía pública.

3.4.1) Vía pública: Podrán preservarse los trazados de las calles y senderos preexistentes, permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados urbanísticamente. Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada.

3.4.1.2) Las vías públicas se abrirán considerando para los senderos, un mínimo de cuatro (4) metros y para las calles un mínimo de ocho (8) metros.

Los senderos inferiores a cuatro (4) metros deben prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar doble acceso/egreso. En el caso de presentarse tramos del mismo sendero menores a 4 m de ancho se podrá evaluar su condición particular siempre y cuando el mismo mantenga su proporción de 4m en la mayoría de su trayectoria. En estos casos específicos la Autoridad de Aplicación debe presentar un informe al Organismo Competente en materia de Catastro.

Se detallan a continuación los casos particulares que invaden los anchos mínimos reglamentarios para aperturas de vías pública:

•	Pasaje Blanca Varela: ubicado entre el Pasaje Isabel Flores de Oliva y calle Guevara.

•	Pasaje Isabel Flores de Oliva: ubicado entre calle Palpa y Teodoro García.

3.4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por el Organismo Competente

3.4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados por las condiciones de proyecto mejorando las condiciones preexistentes.

3.4.1.5) El Organismo Competente en materia Catastral determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de Edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten permisos de obra.

3.4.2)	Estructura parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una estructura parcelaria de acuerdo a lo siguiente:

3.4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las normas generales del Título 4 del Código Urbanístico.

3.4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deben ser de cincuenta metros cuadrados (50 m2) con frente igual o mayor a cinco (5) metros. Se admitirán parcelas con una superficie menor frente a situaciones particulares a fin de evitar la unión de viviendas con distintos dueños forzosamente.

3.4.2.3) En el caso de parcelas mayores de quinientos metros cuadrados (500m2), las mismas deberán tener un frente mínimo de nueve (9) metros con un retiro obligatorio de cuatro (4) metros.

3.4.3)	Tipología Edilicia:

3.4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual.

3.4.3.2) Regularización de edificación existente.

3.4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 del Código Urbanístico en lo referente a dimensiones mínimas de patios verticales.

3.4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación a establecer por el Organismo Competente en materia de Interpretación Urbanística.

3.5)	Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación de parcela y edificación regularizada.

3.5.1) En parcelas menores o iguales a quinientos metros cuadrados (500m2) se permite la ocupación total de la parcela con construcciones hasta doce (12) metros de altura a contar desde la cota de la parcela.

3.5.2.1) Estructura parcelaria.

Se permite la subdivisión en parcelas mayores a quinientos metros cuadrados (500m2).

F.O.S. máximo: sesenta por ciento (60%).

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el artículo 6.4.1.3.1 del Código Urbanístico. Se establecen manzanas de distintas dimensiones según Plano Nº 5.7.56.

Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de cuatro (4) metros. Deberán garantizar las dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.

3.5.2.2) Morfología edilicia:

a) Se admite el englobamiento y posterior subdivisión de acuerdo al Título 4 del Código Urbanístico.

b) Nivel: El nivel “cero” se fijará en el punto más alto de la manzana.

Altura máxima: quince (15) metros.

Plano Límite: dieciocho (18) metros

Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por Organismo Competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

c) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes.

d) No se admite la elevación del plano de referencia horizontal para el cálculo de las alturas máximas y los planos límite.

e) Tipología edilicia: sólo se admiten edificios entre medianeras perímetro libre y perímetro semilibre, según los artículos 5.1 y siguientes del apartado de Áreas de Urbanización Determinada de este Anexo.

3.5.3) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por el Organismo Competente en materia Catastral.

3.6)	Disposiciones complementarias.

3.6.1)	Autorízase al Organismo Competente en materia de Interpretación Urbanística a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en estas normas a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes, como así también a dictar actos administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos d e resolución compleja donde deban admitirse dimen- siones distintas a las esbozadas en la normativa actual.

3.6.2)	Autorízase al Organismo Competente en materia Catastral a adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos en estas normas. La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas:

a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono delimitado en el artículo 2 de esta Área.

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia.

ZONA IV

4.1) Delimitación: según Plano N° 2.1.4..

4.2) Carácter urbanístico: Zona destinada al uso residencial con densidad media y alta, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

4.3) Usos permitidos:

• Vivienda colectiva ;

• Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;

• Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo autoservicio de productos alimenticios);

• Servicios para la vivienda y sus ocupantes;

• Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de lectura);

• Estudios, consultorios y oficinas profesionales;

Podrá consultarse ante el Organismo Competente en materia de Interpretación Urbanística la localización de cualquier uso no previsto.

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 unidades sin rango de superficie.

4.4) Estructura parcelaria:

Se admite el fraccionamiento en parcelas de acuerdo a lo establecido en el Título 4 del Código Urbanístico.

Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el artículo 6.4.1.3.1 del Código Urbanístico.

Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de seis (6) metros. Deberán garantizar las dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.

Nivel: el nivel “cero” se fijará en el punto más alto de la manzana

4.5)	Morfología edilicia:

La superficie edificable máxima en la Zona IV será 65.000 m2. Este valor incluye todas las

superficies cubiertas y semicubiertas edificadas sin importar su uso.

Altura máxima: quince (15) metros sobre L.O. /L.E., a excepción de las avenidas Triunvirato y Elcano en las que la altura máxima permitida será de treinta y ocho (38) metros sobre la L.O./L.E.

Plano Límite: cuatro (4) metros sobre la altura máxima. Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por Organismo Competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

a) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frente s.

b) Tipología edilicia: sólo se admiten edificios entre medianeras y perímetro semi libre sin basamento, según los artículos 5.1 y siguientes del apartado de Áreas de Urbanización Determinada de este Anexo.

c) Los usos permitidos, a excepción de oficinas y vivienda, solo deberán situarse en la planta baja de los edificios de vivienda colectiva.

4.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá dentro de las parcelas o en dársenas junto a la traza de las calles. No se permite estacionamiento en subsuelo.

## 2.2. Urbanizaciones de Barrios Populares Específicas B (UBP B).

2.2.1. Norma general UBP 31

2.2.1.1. UBP 31a - Barrio Riccardelli (Ex 1-11-14)

2.2.1.2. UBP 31b - Barrio Ramón Carrillo

2.2.1.3. UBP 31g - Villa 21-24

2.2.1.4. UBP 31i - Barrio Charrúa (Ex Villa 12)

2.2.1.5. UBP 31j - Barrio Calaza

2.2.1.6. UBP 31m - Barrio San Francisco

2.2.2. UBP 40 - Barrio INTA (Ex Villa 19)

2.2.3. UBP 51 - Barrio Cildañez (Ex Villa 6)

2.2.4. UBP 52 - Barrios Nuevos

2.2.4.1. UBP 52a - Barrio Los Pinos

2.2.4.2. UBP 52b  - Barrio Fátima (Ex Villa 3)

2.2.4.3. UBP 52c - Barrio Ciudad Oculta (Ex Villa 15)

2.2.4.4. UBP 52d - Barrio Emaus (Ex Villa 16)

2.2.4.5. UBP 52e - Barrio Pirelli (Ex Villa 17)

2.2.4.6. UBP 52f - Barrio Calacita

2.2.4.7. UBP 52g - Barrio Los Piletones

2.2.4.8. UBP 52h - Barrio Esperanza

2.2.4.9. UBP 52i - Barrio Scapino

Serán de aplicación a las áreas delimitadas en la presente: la ley 148 así como las normas generales del Título VIII del Código Urbanístico (Ley 6.099 y sus modificatorias), hasta tanto se promulguen las leyes de reurbanización de cada barrio popular de la Ciudad, las que de ningún modo podrán implicar retrocesos en materia de derechos para sus habitantes.

2.2.1. Normas Generales UBP 31

1) Carácter: Áreas destinadas a actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos mixtos compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Según Planchetas de Edificabilidad y Usos y Planos N° 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 y 2.2.1.6.

3) Subdivisión: Será conforme a las futuras leyes de cada barrio

Hasta la dictación de cada ley será de aplicación lo siguiente

a) Parcelamiento: En caso de lotes menores de quinientos (500) m2 de superficie no será de aplicación lo dispuesto en las normas generales del Título 4 del Código Urbanístico, debiendo garantizarse que en ningún caso el lote mínimo sea inferior a setenta y dos (72) m2 y el frente igual o menor a seis (6) metros.

b) Circulaciones: Las trazas y superficies destinadas a la vía pública serán las que resulten de los deslindes indicados en los Planos N° 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 y 2.2.1.6 así como las sendas de cuatro (4) metros de ancho mínimo que resulten de lo especificado en cada Subárea. El P.E., por resolución conjunta de los Organismos Competentes, con Audiencia Pública convocada para el Programa de Desarrollo Urbanístico de cada sub distrito, podrá establecer para las aperturas de vías públicas que a continuación se describen, un ancho mínimo de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m) para las calles y de cuatro (4) metros para las sendas. En ningún subdistrito se podrá afectar más de un veinte por ciento (20%) de la superficie destinada a apertura de vía pública.

La afectación a vía pública y a uso y utilidad pública mencionada en este artículo sobre fracciones de propiedad del E.N.A. polígonos g y h están sujetos a la declaración de innecesariedad conforme a lo dispuesto por el Decreto del P.E.N. N° 1.001/1990.

4) Usos: conforme al PIRU que elabore cada subárea. Mientras no se elabore dicho PIRU, el P.E. propondrá los usos por subárea, considerando los usos industriales existentes, que surjan de un relevamiento particularizado, siempre que no estén prohibidos en la Ciudad de Buenos Aires, y que se constituyan industrias PYME que no superen una superficie de parcela de trescientos (300) m2.

5) Edificabilidad: conforme al PIRU que elabore cada subárea. Hasta la dictación de cada PIRU, se aplicarán los siguientes indicadores: En parcelas menores de quinientos (500) m2 se permite la ocupación total de la parcela con construcciones hasta seis (6) metros de altura, debiendo cumplirse con lo dispuesto en el Título 6 del Código Urbanístico en lo referente a las dimensiones de los patios verticales, a fin de garantizar las condiciones de iluminación y ventilación. En parcelas de superficie igual o mayor a trescientos (300) m2 solo se podrán construir edificios de vivienda colectiva con las siguientes limitaciones:

F.O.T. máximo = 2

F.O.S. máximo = 65%

H máxima = doce (12) metros

2.2.1.1. UBP U31a - Barrio Riccardelli (Ex 1.11.14)

1 UBP 31a) Delimitación:

De conformidad al Plano N° 2.2.1.1 y los siguientes deslindes con Eje de la Av. Varela, por este hasta el deslinde con las parcelas 001, 002 y 006 de la Manzana 003D, Sección 044, por estas hasta el eje de la Av. Coronel Esteban Bonorino, por este hasta el límite Norte de la manzana 48L, Sección 44, Circunscripción 1; por este hasta el eje de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio, por este hasta el eje de la calle José Barros Pazos, por este hasta el eje de la calle Agustín de Vedia, por este hasta el eje de la calle Coronel Martiniano Chilavert, por este hasta el deslinde entre la parcela 20 y la Fracción A con la Fracción 34 c de la Manzana 2T Sección 44 Circunscripción 1, por esta línea hasta el eje de la Av. Francisco Fernández de la Cruz, por este hasta el eje de la Av. Perito Moreno, y por este hasta el eje de la Av. Varela. Excluyendo las siguientes parcelas y fracciones: SMP: 044 003D 002; SMP: 044 003D 001; SMP: 044 003D 006; SMP: 044 002T 040

2 U31a) Apertura de calles:

1. Virtual prolongación de la calle Pedernera entre la Av. Perito Moreno y la virtual prolongación de la calle Oceanía con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

2. Virtual prolongación de calle Rivera Indarte entre la prolongación virtual de la calle Somellera y Av. Perito Moreno con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

3. Virtual prolongación de la calle Somellera entre la prolongación virtual de Rivera Indarte y

Av. Coronel Esteban Bonorino con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32 m).

4. Virtual prolongación de la calle Oceanía entre Av. Coronel Esteban Bonorino y Av. Varela

con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

5. Virtual prolongación de la calle Salvigny entre Av. Coronel Esteban Bonorino y Av. Varela

con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

6. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio y la virtual prolongación de la calle Pedernera con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m)

7. Virtual prolongación de la Av. Coronel Esteban Bonorino entre Av. Riestra y Av. Perito Moreno con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

8. Virtual prolongación de la calle Charrúa entre Av. Riestra y la virtual prolongación de la calle Ana María Janer con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m).

9. Virtual prolongación de la calle Matanza entre Av. Riestra y la virtual prolongación de la calle Ana María Janer con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m).

10. Virtual prolongación de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio entre Av. Riestra y la

virtual prolongación de la Av. Perito Moreno con un ancho de diecisiete metros con treinta y

dos centímetros (17,32m).

11. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Charrúa y la Av. Perito Moreno con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

12. Virtual prolongación de la calle Ana María Janer entre la virtual prolongación de la calle

Presidente Camilo Torres y Tenorio y la Av. Perito Moreno con un ancho de diecisiete metros

con treinta y dos centímetros (17,32m).

13. Virtual prolongación de la calle Barros Pazos entre Agustín de Vedia y la virtual prolongación de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

14. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Barros Pazos y virtual prolongación de la calle Ana María Janer con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

15. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio y la calle sin nombre definida en el punto anterior con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32).

16. Virtual prolongación de la Av. Riestra entre la Av. Coronel Esteban Bonorino y Av. Varela

con un ancho de veintiséis (26) metros.

17. Sendas de cuatro (4) metros de ancho mínimo.

Acéptase la cesión gratuita al G.C.B.A. con un destino a las aperturas de las avenidas, calles y sendas antes mencionada de las fracciones propiedad del I.V.C. afectadas a tal fin, así como el espacio de uso y de utilidad pública destinado a plaza y a reserva para equipamiento ubicado en:

La manzana delimitada por la Av. Coronel Esteban Bonorino, la prolongación virtual de la Av. Riestra, la prolongación virtual de la calle Rivera Indarte y la calle sin nombre ubicada entre la Av. Coronel Esteban Bonorino y la prolongación virtual de la calle Rivera Indarte.

La manzana delimitada por la prolongación virtual de la Av. Coronel Esteban Bonorino, calle

sin nombre entre la virtual prolongación de la Av. Coronel Esteban Bonorino y la prolongación virtual de la calle Rivera Indarte, la prolongación virtual de Rivera Indarte y la prolongación virtual de Av. Riestra.

La manzana delimitada por la Av. Riestra, prolongación virtual de la calle Matanza entre Av.

Riestra y la prolongación virtual de la calle Ana María Janer, prolongación virtual de la calle Ana María Janer y prolongación virtual de la calle Charrúa entre la prolongación virtual de la calle Ana María Janer y Av. Riestra.

La manzana 140, Sección 46, Circunscripción 1 frentista a Agustín de Vedia y virtual prolongación de Barros Pazos.

2.2.1.2. UBP 31b - Barrio Ramón Carrillo

1 UBP 31b) Delimitación:

De conformidad al Plano N° 2.2.1.2 y los siguientes deslindes con el Distrito RUA, Av. Castañares, Av. Mariano Acosta, deslinde con EE, deslinde con U52, hasta deslindes con el Área RUA RUA.

2 UBP 31b) Apertura de calles:

1. Virtual prolongación de la Av. Riestra entre Mariano Acosta y la calle auxiliar de la AU7, con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

2. Calle sin nombre entre Mariano Acosta y la calle auxiliar de la AU7, con un ancho de calle de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m)

3. Virtual prolongación de la calle Laguna entre Ana María Janer y la avenida Castañares con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m)

4. Calle sin nombre entre la calle sin nombre definida en el punto 2, y la calle auxiliar de AU7, con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m)

5. Calle sin nombre entre la calle sin nombre definida en el punto 4 y la prolongación virtual de la calle Martínez Castro con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m .

6. Virtual prolongación de la calle Martínez Castro y la calle definida en el punto 5 y la avenida Castañares, con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m .

7. Calle sin nombre entre la virtual prolongación de la calle Martínez Castro y la calle Mariano Acosta, con un ancho de seis metros con cincuenta centímetros (6,50m) .

8. Calle sin nombre entre la calle sin nombre definida en el punto 2 y la calle sin nombre definida en el punto 5, con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m .

9. Calle sin nombre entre la calle sin nombre definida en el punto 4 y la calle sin nombre definida en el punto 8, con un ancho de seis metros con cincuenta centímetros (6,50m) .

10. Senda de cuatro (4) metros de ancho mínimo.

Acéptase la cesión gratuita al G.C.B.A. con destino a las aperturas de las avenidas, calles y

sendas antes mencionadas de las fracciones de propiedad del G.C.B.A. afectadas a tal fin, así como el espacio de uso y utilidad pública destinadas a plaza, ubicado en el tercio medio de la manzana limitada por la calle Battle y Ordóñez avenida Riestra, Martínez Castro y Laguna Laguna.

2.2.1.3. UBP 31g - Villa 21-24

Comprende:

Sector NHT Zavaleta (A. Alcorta)

Sector Tres Tiras

Sector Conjunto Zavaleta

Sector NHT Zavaleta (Iriarte)

Sector Dos de Abril

Sector Robustiana de San Martin

Sector Tierra Amarilla

Sector Loma Alegre

Sector Alegre Pavimentos

Sector 21-24- Barrio Historico

Sector Barrio Nuevo

Sector Alegre

Sector San Blas

Sector La Loma

1 UBP 31g) Delimitación: De conformidad al Plano N° 2.2.1.3 y los siguientes deslindes con Eje de la Av. Amancio Alcorta, por este deslinde con Fracción A Manzana 103D, Sección 034, Circunscripción 2, por este hasta el eje de la Av. Zavaleta, por este hasta el límite sur de la Fracción C de la Manzana 1B, Sección 26 por su prolongación virtual hasta el límite sudeste de las vías del Ex Ferrocarril Gral. Roca, por este hasta el eje de la calle Luna, hasta el margen Norte del Riachuelo, por este hasta el eje de la calle Iguazú, por este hasta el eje de la Av. Perito Moreno, por este hasta el eje de la Av. Amancio Alcorta.

2 UBP 31 g) Apertura de calles:

1. Calle Iguazú entre virtual prolongación de la calle Santo Domingo y margen Norte del Riachuelo con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

2. Calle sin nombre entre la Av. Iriarte y la intersección con la calle Iguazú y la virtual prolongación de la Av. Zavaleta con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m).

3. Virtual prolongación de la calle Monteagudo entre virtual prolongación de la calle Luján y la calle sin nombre definida en e l artículo 2 con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m).

4. Virtual prolongación de la Av. Zavaleta entre Av. Iriarte y la margen Norte del Riachuelo con un ancho de 26m.

5. Calle sin nombre sobre lateral de las vías Trenes Argentinos - Tren Roca entre la margen

Norte del Riachuelo y la virtual prolongación de la calle California con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m).

6. Virtual prolongación de la calle Lavardén entre la virtual prolongación de la calle Luján y Av. Iriarte con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m).

7. Virtual prolongación de la calle Montesquiú entre prolongación virtual de la calle California y las vías del FFCC Gral. Roca con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m)

8. Virtual prolongación de la calle California entre la calle sin nombre definida en el artículo 5 y Luna con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

9. Virtual prolongación de la calle Río Cuarto entre la calle Luna y la calle Iguazú con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

10. Virtual prolongación de la calle Santo Domingo entre calle Luna y calle Iguazú con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

11. Virtual prolongación de la calle Osvaldo Cruz entre la calle Luna y virtual prolongación de la calle Iguazú con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

12. Virtual prolongación de la calle Luján entre calle Luna y virtual prolongación de la calle Iguazú con ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

13. Virtual prolongación de la calle Pedro L. Balina entre la calle Iguazú y la calle definida en el artículo 2 con un ancho de diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m).

14. Calle sin nombre entre Av. Amancio Alcorta y Av. Iriarte con un ancho de catorce (14) metros

15. Sendas de cuatro (4) metros de ancho mínimo.

Acéptase la cesión gratuita al G.C.B.A. con destino a las aperturas de las avenidas, calles y sendas antes mencionadas de las fracciones propiedad de E.N.A. afectadas a tal fin. Asimismo, se destina el diez por ciento (10%) como mínimo de la superficie de este polígono como reserva de uso y utilidad pública.

2.2.1.4. UBP 31i - Villa 12 - Barrio Charrúa

1 U31 i) Delimitación: De conformidad al Plano N° 2.2.1.4. y los siguientes deslindes con eje de la Av. General Francisco Fernández de la Cruz, por este hasta la línea de deslinde entre la Fracción A y la Parcela 10 j de la Manzana 103, Sección 46, Circunscripción 1, por su prolongación virtual hasta el límite Noroeste de la zona de vías del Trenes Argentinos Tren Belgrano, por este hasta la prolongación virtual de la línea de deslinde entre las parcelas 2 y 3 de la Manzana 88 B Sección 46, siguiendo por esta hasta el eje de calle Charrúa, por este hasta la intersección con el eje de la Av. General Francisco Fernández de la Cruz.

2 U31 i) Apertura de calles:

1. Virtual prolongación de Gregoria Matorras de San Martín entre Cnel. Esteban Bonorino y Matanza con un ancho de diez metros y cincuenta centímetros (10,50m).

2. Sendas de cuatro (4) metros de ancho mínimo.

2.2.1.5. UBP 31j - Barrio Calaza

1. U31j) Delimitación: De conformidad al Plano N° 2.2.1.5. y los siguientes deslindes José Barros Pazos, prolongación virtual de Laguna, prolongación virtual de Coronel Martiniano Chilavert, Avenida Lacarra.

2.2.1.6. UBP 31m - Barrio San Francisco

1. U31 m) Delimitación: De conformidad al Plano N° 2.2.1.6. y los siguientes deslindes Castañares, Avenida Lafuente, Portela y deslinde entre Parcela 1 y Parcela 2 de la Manzana 7E, Sección 50, Circunscripción 1.

2.2.2.	UBP 40 - Barrio INTA

Comprende:

Sector Inta (Ex Villa 19) –U40

Sector Obrero - UF

Sector Bermejo - UF

Sector María Auxiliadora - UF

1 UBP 40) Carácter:

Urbanización de la Villa 19  Barrio INTA, con criterios de radicación definitiva destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario.

2 UBP 40) Delimitación: El Área queda delimitada según Planchetas de Edificabilidad y Usos y Plano Nº 2.2.2.

3 UBP 40) Subdivisión

3.1 UBP 40) Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando una estructura parcelaria conforme lo siguiente:

3.1a) Se permiten edificios de vivienda colectiva e individual.

3.1b) Lotes mínimos de setenta y dos metros cuadrados (72m2) con frente igual o mayor a seis (6) metros. Se admite una tolerancia del diez por ciento (10%).

3.1c) En el caso de parcelas mayores de quinientos metros cuadrados (500m2), el lado mínimo de la parcela sobre la L.O. será de12m, permitiéndose un frente mínimo de nueve (9) metros, siempre que se deje un retiro obligatorio de cuatro (4) metros medido desde la L.O.

3.1d) En caso de parcelas menores de cien (100) m2 no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.2.1 División y Parcelas Mínimas del Código Urbanístico.

3.1e) En parcelas menores de cien (100) m2 se permite la ocupación total de la parcela con

construcciones hasta nueve (9) metros de altura a contar desde la cota de la parcela.

3.1 f) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 en lo referente a patios verticales o L.F.I.

3.2 UBP 40) Circulaciones

Ancho mínimo de calles: 10.50m

Ancho mínimo de sendas: cuatro (4) metros

Se admite una tolerancia de diez por ciento (10%) 4 UBP 40) Tipología edilicia:

Se admiten todo tipo de topologías según normas de tejido para Áreas de Urbanización Determinada.

4 UBP 40) Disposiciones particulares

FOS: 65% H máxima = doce (12) metros. Será de aplicación solo para el caso de obra nueva o ampliación.

En el caso de parcelas iguales o mayores a trescientos (300) m2 sólo podrán construirse viviendas colectivas.

5 UBP 40) Usos:

Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el Área de Media Mixtura de Usos B (3).

6 UBP 40) Normas especiales

6.1 UBP 40) Autorizase al Organismo Competente en materia de Interpretación Urbanística a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en la presente normativa a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la registración de Planos de los bienes preexistentes comprendidos por la presente

6.2 UBP 40) Autorízase al Organismo Competente en materia Catastral a adoptar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos por la Presente:

La autorización comprende entre otras las siguientes medidas:

a) Registro del Plano de Mensura Particular con Subdivisión sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y Subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal sin exigir Plano de Obra registrado, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el presente polígono.

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea de edificación, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia.

2.2.3. UBP 51 - Barrio Cildañez

Comprende:

Sector Cildañez (Ex Villa 6)

Sector Torres Horacio Casco Y Zuviria

1 UBP 51) Carácter: Urbanización de la ex Villa 6 Barrio Cildañez, para su radicación definitiva con actividades residenciales y productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario.

2 UBP 51) Delimitación: El Área está delimitado por el polígono, según Plano N° 2.2.3..

3 UBP 51) Parcelamiento y disposiciones particulares

3.1 UBP 51) Parcelamiento: Se podrá regularizar la situación existente conformando una estructura parcelaria y de ocupación parcelaria conforme a lo siguiente:

3.1a) Quedan exceptuadas en este Área, el metraje mínimo establecido para los lotes a regularizar.

3.1b) En el caso de parcelas mayores a quinientos metros cuadrados (500m2), se admite un frente mínimo entre nueve (9) metros y doce (12) metros, con un retiro de edificación obligatorio de cuatro (4) metros.

3.1c) En caso de parcelas menores de cien (100) m2 no será de aplicación lo dispuesto en las normas generales del Título 4.

3.1d) En parcelas menores de cien (100) m2 se permite la ocupación total de la parcela con

construcciones hasta nueve (9) metros de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.

3.1e) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 en lo referente a patios verticales o L.F.I.

3.2 UBP 51) Circulaciones: Serán consideradas vía pública las siguientes:

Calles: ocho (8) metros de ancho mínimo

Sendas: dos (2) metros de ancho mínimo

El ancho definitivo de las calles y sendas afectadas a vía pública admite una tolerancia de +/- diez por ciento (10%).

4 UBP 51) Tipología Edilicia:

Consolidación de la edificación existente. Se permiten edificios de vivienda colectiva e individual.

5 UBP 51) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el Área de Media Mixtura de Usos de Suelo B (3). La autoridad de Aplicación podrá considerar la localización de cualquier uso no previsto en dicho Área como así también el encuadre urbanístico de las actividades preexistentes, conforme el carácter de este Área U Barrio Cildañez.

6 UBP 51) Disposiciones complementarias

Autorízase al Organismo Competente a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos

en la presente norma a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes comprendidos en la presente Área UBP51.

2.2.4. UBP 52 - Barrios Nuevos

1 UBP 52) Regularización: Se deberá regularizar la situación existente.

2 UBP 52) Normas Urbanísticas

2.1 UBP 52) Subdivisión: Vía pública y parcelamiento

2.1.1 UBP 52) Vía pública:

2.1.1a) Ancho de calle: para los senderos un mínimo de cuatro (4) metros y para las calles un mínimo de ocho (8) metros.

Se admite una tolerancia de diez por ciento (10%). Los senderos inferiores a cuatro (4) metros deberán prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar doble acceso/egreso (no cul de sac).

Los senderos deberán contar con las dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.

2.1.1b) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas.

2.1.1c) Se preservarán las condiciones de las calles y senderos preexistentes permitiéndose los que actualmente se encuentren consolidados urbanísticamente.

2.1.1d) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinadas por las condiciones de proyecto mejorando las condiciones preexistentes.

2.1.1e) La Dirección de Catastro determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten permisos de obra.

2.1.1f) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de esta Área.

2.1.1g) Cuando la regularización requiera la relocalización de habitantes de las viviendas existentes sobre vías circulatorias, a los fines de la apertura de nuevas calles o senderos, los ocupantes de las mismas serán reubicados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.1.2 UBP 52) Parcelamiento: la regularización procurará conformar una estructura parcelaria de acuerdo a lo siguiente:

2.1.2a) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las normas generales del Título 4.

2.1.2b) Parcela mínima setenta y dos metros cuadrados (72m2) con frente igual o mayor a seis (6) metros. Se admite una tolerancia de diez por ciento (10%)

2.1.2c) En el caso de parcelas mayores de quinientos metros cuadrados (500m2), las mismas deberán tener un frente mínimo doce (12) metros o nueve (9) metros con un retiro obligatorio de cuatro (4) metros.

2.1.2d) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas.

2.1.2e) Las propuestas de parcelamiento para nuevas intervenciones deberán cumplir con las normas generales del Título 4.

2.2 UBP 52) Tipología Edilicia:

2.2.1 UBP 52) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual

2.2.2 UBP 52) Regularización de edificación existente

2.2.2a) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 en lo referente a dimensiones mínimas de patios verticales.

2.2.2b) No se admiten intervenciones y/o ampliaciones hasta tanto se regularice la situación existente.

2.2.2c) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación a establecer según se describe en el artículo 7 de esta Área.

2.2.3 UBP 52) Obra nueva, ampliaciones. Deberán cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación.

3. UBP 52) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso obra nueva o ampliación de parcela y edificación regularizada.

3.1 UBP 52) En parcelas menores a iguales a quinientos metros cuadrados (500m2) se permite la ocupación total de la parcela con construcciones hasta nueve (9) metros de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente en materia  Catastral.

3.2 UBP 52) Parcelas mayores a quinientos metros cuadrados (500m2). F.O.T. máximo: 2

F.O.S.: 65 % Plano límite: doce (12) metros

3.3 UBP 52) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por el Organismo Competente en materia Catastral.

3.4 UBP52) Para el caso de la ex Villa 15, Manzana 075I, Sección 78 (Parcelas 2 y 3) se admitirán las siguientes disposiciones particulares:

Estructura parcelaria: englobamiento de las Parcelas 2 y 3 configurando una única parcela.

F.O.S.: cuarenta por ciento (40%) edificable sesenta por ciento (60%) libre.

Porcentaje edificable: El cuarenta por ciento (40%) de la superficie de la parcela se podrá destinar a la localización de edificaciones. De ese cuarenta por ciento (40%) un veinte por ciento (20%), según Plano N°5.7.45, deberá destinarse a oficinas públicas, podrá alcanzar una altura máxima de 2 UBP 52 2m. Por encima de dicha altura se podrá construir un nivel retirado a 4 m de las L.E. con una altura máxima de 3.50 m. Por encima de dicho nivel, retirándose a 4 m de las L.E., y sin sobrepasar un Plano Límite trazado a 7 m de la altura máxima de la fachada, sólo podrán ubicarse servicios comunes, vivienda de encargado, tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire y parapetos de azotea; así como otros no consignados, en tanto no se superen con instalaciones los planos límite establecidos en el presente.

El veinte por ciento (20%) de la superficie restante del cuarenta por ciento (40%), coincidente con la huella del edificio a demoler, podrá ocuparse con equipamiento comunitario, y podrá alcanzar una altura máxima de 7 metros sin sobrepasar un plano límite trazado a 3 m de la altura máxima.

Superficie máxima edificable: surgirá de la aplicación de los parámetros morfológicos.

Porcentaje libre: El sesenta por ciento (60%) libre se distribuirá de la siguiente manera:

Un quince por ciento (15%) de la superficie podrá destinarse a estacionamiento.

El cuarenta y cinco por ciento (45%) de la superficie restante deberá destinarse a espacio público, destinando no menos del 35% a superficie verde absorbente.

Se deberá materializar una vía pública, con características de calle de convivencia, entre la calle Hubac y la calle sin nombre oficial en deslinde de parcelas 1 y 2, de acuerdo a Plano N° 5.7.44. Se deberá materializar una calle interna de comunicación y acceso a estacionamiento requerido al edificio.

Todos los porcentajes indicados refieren a la superficie total de la parcela

4 UBP 52) Usos

Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 para el Área de Media Mixtura de Usos B (3).

Podrá consultarse ante el Organismo Competente la localización de cualquier uso no previsto en dicho distrito como así también para el caso de actividades preexistentes, conforme al artículo 1 de esta Área.

Para el caso de la ex Villa 15, Manzana 075I, Sección 78 (englobamiento de las parcelas 2 y 3) se admitirán los siguientes usos:

Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (para sup.> quinientos (500m2) metros cuadrados, corresponde la referencia de carga y descarga). Ley 123: S.R.E.

Cuartel de Bomberos. Ley 123: S.R.E.

Estafeta Postal. Ley N° 123: S.R.E.

Policía (Comisaría). Ver Ord. N° 34.438, B.M. N° 15.856. Ley 123: S.R.E.

Oficinas públicas con acceso de público. Ley 123: S.R.E.

Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos, C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias), (en el caso de coexistir en la misma parcela independiente). Ley 123: S.R.E.

Oficinas públicas sin acceso de público. Ley 123: S.R.E

Oficinas públicas sin acceso de público. Ley 123: S.R.E.

Policía (Departamento Central). Ley 123: C.R.E.

Jardín Maternal Escuela Infantil Jardín de Infantes OFICIAL. Ver Ord. N° 35.954,

B.M. 16.336. Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del Código Rector de

Arquitectura Escolar, Decreto Nacional N° 1.814 del10/10/1973.Ley 123: S.R.E.

Escuela Primaria OFICIAL. Ver Ord. N° 35.954, B.M. 16.336. Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional N° 1.814 de 10/10/1973. Ley 123: S.R.E.

Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales). Con o sin formación laboral OFICIAL. Ley 123: S.R.E.

Centro Cultural Clase A Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369

Centro Cultural Clase B Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369

Centro Cultural Clase C Ley N° 123: s/C Ver Ley Nº 5.369

Clase D Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369

Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición masiva). Ley 123: C.R.E.

Galería de arte. Ley 123: S.R.E.

Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias. Ley 123: S.R.E.

Salón de exposiciones y Salón de conferencias Audiovisuales. Ley 123: S.R.E.

Teatro Independiente. Ley 123: S.R.E. Ver artículo 5.5.1.4 y Cláusula transitoria de Ley

3.487.

Salón de exposiciones y Salón de conferencias Audiovisuales. Ley 123: S.R.E.

Teatro Independiente. Ley 123: S.R.E. Ver artículo 5.5.1.4 y Cláusula transitoria de Ley

3.487 Biblioteca local. Ley 123: S.R.E.

Club deportivo con instalaciones al aire libre Canchas de golf Fútbol 5 Minifútbol. Ley 123: S.R.E. Club social, cultural y deportivo (instalaciones cubiertas). Ley 123: S.R.E. salvo en los distritos R1a y R1b, donde será s/C. Clubes de Barrio (Ver Ley 1807 y sus modif. Ley 123 S.R.E Ver Parágrafo 5.5.1.4.2 Ver Leyes 4.876 y 4.905 Gimnasio. Ley 123: S.R.E. Establécese que la franja edificable resaltada en el Plano 5.7.44, deberá destinarse a oficinas públicas.

7 UBP 52) Disposiciones complementarias:

7.1 UBP 52) Autorizase a Organismo Competente en materia de Planeamiento Urbano a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos a  los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes relevados por la Dirección.

7.2 Autorízase al Organismo Competente a adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos por la presente.

La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas:

a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de

los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal sin exigir Plano de Obra registrado ante Organismo, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono delimitados en el artículo 2 de esta Área.

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia.

7.3 UBP 52) Para aquellas parcelas mayores de 75m2 que estuviesen habitadas por más de un grupo familiar se conformará un condominio en forma proporcional a los mismos. Con la urbanización definitiva, el Organismo Competente consolidará las unidades funcionales correspondientes.

7.4 UBP 52) Establécese que de realizarse obras de urbanización en el Barrio Ex Villa 15, conforme la delimitación establecida en 2) Delimitación del presente inciso, el proceso de obras y mejoras que se realicen en el barrio deberá exponerse y trabajarse en mesas participativas de las que formarán parte los vecinos del barrio. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, o el organismo que lleve a cabo dichas obras de urbanización, deberá convocar a los vecinos del barrio para que formen par te de las mesas participativas, explicando en detalle las tareas a realizar con sus correspondientes plazos de cumplimiento, y documentando dicha participación vecinal en actas suscriptas por todos los asistentes a la mesa.

2.2.4.1. UBP 52a - Barrio Los Pinos

El Área está delimitada por el polígono, según Plano N° 2.2.4.1.

Polígono delimitado por Av. De La Riestra, calle Portela, y deslinde con el Club del personal civil de la Fuerza Aérea Argentina.

2.2.4.2 UBP 52b - Barrio Fátima (Ex Villa 3)

El Área está delimitada según Plancheta de Edificabilidad y Usos Nº 22 y 28.

Polígono delimitado por calle Ana María Janner, calle Laguna, calle sin nombre oficial (altura

Av. Lacarra 2970), Av. Lacarra, Av. De la Riestra, calle Laguna, y calle sin nombre oficial de

deslinde con predios de SBASE (Taller de Premetro).

2.2.4.3. UBP 52c - Barrio Ciudad Oculta (Ex Villa 15)

Comprende:

Sector Villa 15

Sector Santander (USAB 2)

El Área está delimitada según Plancheta de Edificabilidad y Usos Nº 27.

Polígono delimitado por la Av. Eva Perón (ex Av. Del Trabajo), límite norte de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, calle Herrera, prolongación virtual de la Av. Argentina, y Av. Comandante Luis Piedrabuena, excluyendo las fracciones F, D, y B de la Manzana 75B, y la Manzana 75E, ambas de la Sección 78, Circunscripción 1.

2.2.4.4. UBP 52d - Barrio Emaus (Ex Villa 16)

El Área está delimitada según Plancheta de Edificabilidad y Usos Nº 32.

Sección 82- Manzana 66- Parcelas 005ª, 005b, 005c, 006b, 006c, 006d, 006f,006h, 006i, 006j, 008.

Polígono delimitado por Av. Lisandro de la Torre, calle Madariaga, calle Timoteo Gordillo, y prolongación virtual de la calle Sumaca Itatí.

2.2.4.5. UBP 52e - Barrio Pirelli (Ex Villa 17)

Comprende:

Sector Pirelli

Conjunto Pirelli

Polígono delimitado por la calle Zuviría, colectora de la Av. Gral Paz, calle Echeandía, y calle José León Suárez.

Sección 78- Manzana 06B, 06C, 020A y 020B 6- Parcelas 005ª, 005b, 005c, 006b, 006c, 006d, 006f,006h, 006i, 006j, 008.

2.2.4.6. UBP 52f - Barrio Calacita

Comprende:

Barrio Calacita

Sector Villa Calacita

El Área está delimitada según Plancheta de Edificabilidad y Usos Nº 28

Polígono delimitado por la Av. Lacarra, calle Ana María Janner, calle Laguna, y calle José Barros Pazos.

2.2.4.7. UBP 52g - Barrio Los Piletones

Comprende:

Sector Villa Piletones

Sector Conjunto Los Piletones

El Área está delimitada según Plancheta de Edificabilidad y Usos Nº 28

Polígono delimitado por las parcelas frentistas, ambas aceras, de la prolongación virtual de la calle Plumerillo, prolongación virtual de la calle Medina, calle interna de la rotonda del Parque Indoamericano, prolongación virtual de la calle sin nombre oficial (altura Av. Lacarra al 2850), y Av. Lacarra.

2.2.4.8. UBP 52h - Barrio Esperanza

Comprende:

Sector La Esperanza

El Área está delimitada según Plancheta de Edificabilidad y Usos Nº 28

Polígono delimitado por la prolongación virtual de la calle sin nombre oficial (altura Av. Lacarra al 2850), calle interna de la rotonda del Parque Indoamericano, prolongación de la calle sin nombre oficial (altura Av. Lacarra 2730), y Av. Lacarra.

2.2.4.9. UBP 52i - Barrio Scapino

El Área está delimitada según Plancheta de Edificabilidad y Usos Nº 28 (U52 y UF)

Polígono delimitado por calle José León Suarez, Echeandía, Av. Comandante Luis Piedrabuena, prolongación virtual de la calle Scapino, y calle Scapino.

2.3. Urbanizaciones de Barrios Populares Específicas C (UBP C).

2.3.1. UBP 46 - Barrio Ribera Iguazú

2.3.2 UBP 47 - Barrio Alvarado

2.3.3 UBP 48 - Barrio Luna

2.3.4 UBP 49 - Barrio Orma

2.3.5 UBP 50 - Barrio Pepirí y Diógenes Taborda

2.3.6. UBP 53 - Barrio Agustín Magaldi

2.3.7. UBP 54 - Barrio El Pueblito

2.3.8. UBP 69 – Barrio Las Palomas y Barrio 26 de Junio

2.3.1. UBP 46 - Barrio Ribera Iguazú

1 UBP 46) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media , en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Eje de la calle Iguazú, línea oficial determinada por el Camino de Sirga sobre la ribera del Riachuelo, deslinde con la Fracción A, Manzana 63A, Sección 34 y Manzana 85A, Sección 34 . Ver Plano N° 2.3.1..

3 UBP 46) Subdivisión:

Deberá cumplir con las disposiciones del Título 4 relativas a ancho de calles y parcelamiento. Anchos mínimos:

• Sendas peatonales = cuatro (4) metros mínimo

• Calles vehiculares = diez (10) metros mínimos entre Líneas Oficiales. Las calles serán de acceso irrestricto

Queda desafectada la traza de la Avenida 27 de Febrero en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Área U46.

4 UBP 46) Disposiciones Particulares:

Tipología edilicia: Edificios de altura limitada con espacio urbano central cumplimentando las disposiciones generales de altura y separación dispuestas en el artículo 5.2 del presente Anexo para Áreas de Urbanización Determinada.

H máxima = doce (12) metros Plano Límite = dieciséis (16) metros F.O.S. = 0.7

Los inmuebles serán destinados a la construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21 24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”.

5 U46) Usos:

Vivienda colectiva

Se admiten los usos permitidos en el Área de Media Mixtura de Usos (3).

No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular. Espacios verdes de uso público.

2.3.2.  UBP 47 - Barrio Alvarado

1 UBP 47) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2 UBP 47) Delimitación: Desde la intersección del eje de la calle Alvarado con el eje de la calle

Agustín Magaldi, por ésta hasta la calle a abrir paralela a las vías FFCC Gral. Roca, por ésta hasta el eje de la Av. Australia, por ésta hasta el deslinde con las Parcelas 1a y 18 de la Manzana 37, Sección 26, hasta el eje de la calle Alvarado por este la intersección del eje de la calle Agustín Magaldi. Ver Plano N° 2.3.2.

3 UBP 47) Subdivisión:

Deberá cumplir con las disposiciones del Título 4 relativas a ancho de calles y parcelamiento.

Anchos mínimos:

Sendas peatonales = seis (6) metros mínimo

Calles vehiculares = con características de continuidad de las calles adyacentes

Queda desafectada la traza de la Avenida 27 de Febrero en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Área UBP 47.

4 U47) Disposiciones Particulares:

Tipología edilicia: Edificios de altura limitada

H máxima = doce (12) metros Plano Límite = dieciséis (16) metros F.O.S. = 0.7

Apertura de la calle Chubut entre las calles Alvarado y Av. Australia, en continuidad con la traza y dimensiones del tramo existente entre Av. Iriarte y calle Alvarado.

Los inmuebles serán destinados a la construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familia s de la Villa 21 24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”.

5) Usos:

Vivienda colectiva.

Se admiten los usos permitidos en el Área de Media Mixtura de Usos (3).

No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular. Espacios verdes

de uso público.

2.3.3.  UBP 48 - Barrio Luna

1 UBP 48) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2 UBP 48) Delimitación: Desde la intersección del eje de la calle Osvaldo Cruz con el eje de la calle Luna por ésta hasta el deslinde con la Fracción L y la Parcela 3, hasta el eje de la calle Osvaldo Cruz por éste hasta la intersección del eje de la calle Luna. Ver Plano N° 2.3.3.

3 UBP 48) Subdivisión:

Deberá cumplir con las disposiciones del Título 4 relativas a ancho de calles y parcelamiento.

Anchos mínimos:

Sendas peatonales = seis (6) metros mínimo

Queda desafectada la traza de la Avenida 27 de Febrero en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Área U48.

4 UBP 48) Disposiciones Particulares:

Tipología edilicia: edificios de altura limitada

H máxima= doce (12) metros Plano Límite: dieciséis (16) metros F.O.S. = 0.7

Los inmuebles serán destinados a la construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21 24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”.

5 UBP 48) Usos:

Vivienda colectiva.

Se admiten los usos permitidos en el Área de Media Mixtura de Usos (3).

No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular. Espacios verdes

de uso público.

2.3.4.  UBP 49 - Barrio Orma

1 UBP 49) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2 UBP 49) Delimitación: Desde la intersección del eje de la calle Luna con el eje de la calle Orma, por ésta hasta la calle Magaldi, p or esta hasta el deslinde con la línea oficial determinada por el camino de sirga sobre la ribera del Riachuelo, por esta hasta el eje de la calle a abrir prolongación virtual de la calle Luna. Ver Plano N° 2.3.4..

3 UBP 49) Subdivisión:

Deberá cumplir con las disposiciones del Título 4 relativas a ancho de calles y parcelamiento.

Anchos mínimos:

Sendas peatonales = seis (6) metros mínimo

Calles vehiculares = con características de continuidad de las calles adyacentes

Queda desafectada la traza de la Avenida 27 de Febrero en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Área U49.

4 UBP 49) Disposiciones Particulares:

Tipología edilicia: edificios de altura limitada

H máxima: doce (12) metros

Plano Límite = dieciséis (16) metros

F.O.S. = 0.7

Los inmuebles serán destinados a la construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21 24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”.

5 UBP 49) Usos:

Vivienda colectiva.

Se admiten los usos permitidos en el Área de Media Mixtura de Usos (3).

No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular. Espacios verdes

de uso público.

2.3.5.  UBP 50 - Barrio Pepirí y Diógenes Taborda

1 UBP 50) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2 UBP 50) Delimitación: Calles Pepiri, Osvaldo Cruz, Diógenes Taborda y deslinde de las Parcelas 14a y 40c; y 32c, 24a y 23 de la Manzana 64, Sección 34, Circunscripción 2. Ver Plano N° 2.3.5.

3 UBP 50) Subdivisión: Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 relativas a ancho de calles y parcelamiento. Anchos mínimos:

Sendas peatonales = seis (6) metros mínimo

Calles vehiculares = con características de continuidad de las calles adyacentes. Las calles serán de acceso irrestricto.

Queda desafectada la traza de la Avenida 27 de Febrero en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Área U50.

4 UBP 50) Disposiciones Particulares:

Tipología edilicia: edificios de altura limitada con espacio urbano central cumplimentando las

disposiciones generales de altura y separación de paramentos los artículos 5.1 y siguientes del apartado de Áreas de Urbanización Determinada de este Anexo.

Altura máxima = doce (12) metros.

Plano Limite = dieciséis (16) metros

F.O.S. = 0.7

Los inmuebles serán destinados a la construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21 24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”.

5 UBP 50) Usos:

Vivienda colectiva.

Se admiten los usos permitidos en el Área de Media Mixtura de Usos de Suelo B (3).

No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.

Espacios verdes de uso público.

2.3.6. UBP 53 - Barrio Agustín Magaldi

1 UBP 53) Carácter: Urbanización del Asentamiento Agustín Magaldi, con criterio de radicación definitiva destinado al uso residencial de densidad media y media baja, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2 UBP 53) Delimitación: Parcelas 7b, 7a y remanente de la afectación de la L.O. a determinar, de las Parcelas 6a y 9a ambas de la Manzana 28A, Sección 26, Circunscripción 2, según Plano Nº 2.3.6..

3 UBP 53) Subdivisión:

3.1 UBP 53) Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando una estructura parcelaria conforme lo siguiente:

3.1.1 UBP 53) Lotes mínimos de setenta y dos metros cuadrados (72m2) con frente igual o mayor a seis (6) metros. Se admite una tolerancia del diez por ciento (10%).

3.1.2 UBP 53) En caso de parcelas menores de cien (100m2) metros cuadrados no será de aplicación lo dispuesto en el Título 4 del Código Urbanístico.

3.1.3 UBP 53) En parcelas menores doscientos cincuenta (150m2) metros cuadrados se permite la ocupación total de la parcela con construcciones de hasta nueve (9) metros de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente.

3.1.4 UBP 53) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 en lo referente a patios verticales o L.F.I.

3.1.5 UBP 53) Deberá cumplir con las disposiciones del Título 4 del Código Urbanístico relativo al ancho de calles.

Anchos mínimos:

Sendas Peatonales: cuatro (4) metros mínimos entre Líneas Oficiales.

Calles Vehiculares: diez (10) metros como mínimo entre Líneas Oficiales.

Queda desafectada la traza de la Avenida 27 de Febrero en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Área U53.

4 UBP 53) Disposiciones Particulares:

Topología edilicia: Edificios de altura limitada.

Banda edificable: L.O. sobre calle Magaldi de las Parcelas 7a y 7b hasta su intersección con los deslindes de las Parcelas 6b, 6a y 9a hasta su intersección con la L.O. de la Parcela 9a sobre la calle Lafayette, hasta su intersección con la L.O. a determinar y por est a hasta su intersección con la L.O. de las Parcelas 7a y 7b sobre la calle Magaldi, todas de la Manzana 28A, Sección 26, Circunscripción 2.

Altura máxima: 12 metros.

Plano Limite: 16 metros.

F.O.S.: 0.7 para parcelas iguales o mayores a ciento cincuenta (

150 m2) metros cuadrados.

Los inmuebles serán destinados a la construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21 24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación c/Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza

5 UBP 53) Usos:

Viviendas individuales y colectivas.

Se admiten los usos permitidos en el Área de Media Mixtura de Usos de Suelo B (3)

No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.

6 UBP 53) Normas especiales:

6.1 UBP 53) Autorizase al Organismo Competente a adoptar las siguientes medidas conducentes a facilitar l a registración de los planos:

6.1.1 UBP 53) Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos existentes interiores del polígono.

6.1.2 UBP 53) Registro del plano de mensura y subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal, sin exigir Plano de Obra registrado, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos d e las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono.

2.3.7. UBP 54 - Barrio El Pueblito

1 UBP 54) Carácter: Urbanización del Asentamiento El Pueblito, con criterio de radicación definitiva destinado al uso residencial de densidad media y media baja, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2 UBP 54) Delimitación: Parcelas 22 y 19a, 15, 16b, 17b y remanente de la Parcela 14 de la Manzana 1, Sección 34, Circunscripción 2, según Plano Nº 2.3.7.

3 UBP 54) Subdivisión:

3.1 UBP 54) Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando una estructura parcelaria conforme lo siguiente:

3.1.1 UBP 54) Lotes mínimos de setenta y dos metros cuadrados (72m2) con frente igual o mayor a seis (6) metros. Se admite una tolerancia del diez por ciento (10%).

3.1.2 UBP 54) En caso de parcelas menores de cien (100) m2 no será de aplicación lo dispuesto en la normativa de edificación que regule esta materia.

3.1.3 UBP 54) En parcelas menores deciento cincuenta (150) metros2 se permite la ocupación total de la parcela con construcciones de hasta nueve (9) metros de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por el Organismo Competente.

3.1.4 UBP 54) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en el Título 6 en lo referente a patios verticales o L.F.I.

3.1.5 UBP 54) Deberá cumplir con las disposiciones del Título 4 del Código Urbanístico relativo al ancho de calles.

Anchos mínimos:

Sendas Peatonales: cuatro (4) metros mínimo entre Líneas Oficiales.

Calles Vehiculares: diez (10) metros como mínimo entre Líneas Oficiales.

Queda desafectada la traza de la Avenida 27 de Febrero en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente zona U54.

4 UBP 54) Disposiciones Particulares:

Tipología edilicia: Edificios de altura limitada.

Banda edificable: L.O. sobre Parcela 22 sobre calle lateral Av. Sáenz, L.O. Parcelas 22, 19a, 17b, 16b, 15 y remanente de la Parcela 14 sobre calle Rio Cuarto hasta su intersección sobre L.O. proyectada sobre calle Mar Dulce hasta su intersección con L.O. a determinar y por esta hasta su intersección con línea oficial de Parcela 22 sobre Av. Sáenz.

Altura máxima: doce (12) metros

Plano Límite: dieciséis (16) metros

F.O.S.: 0.7 para parcelas iguales o mayores a ciento cincuenta (150) metros2.

Los inmuebles serán destinados a la construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21 24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”.

5 UBP 54) Usos:

Viviendas individuales y colectivas

Se admiten los usos permitidos en el Área de Media Mixtura de Usos de Suelo B (3).

No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.

6 UBP 54) Normas especiales:

6.1 UBP 54) Autorizase al Organismo Competente a adoptar las siguientes medidas conducentes a facilitar la registración de los planos:

6.1.1 UBP 54) Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos existentes interiores del polígono.

6.1.2 UBP 54) Registro del plano de mensura y subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal sin exigir Plano de Obra registrado, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono.

2.3.8 UBP 69 - Las Palomas y 26 de Junio

1 UBP 69) Carácter: Zona destinada al uso residencial de vivienda de media densidad y altura limitada.

2 UBP 69) Delimitación: Sector 1 y Sector 2, según Plano Nº 2.3.8.

3 UBP 69) Subdivisión:

3.1 UBP 69) Sector 1 Barrio Las Palomas: se admiten lotes de superficie mínima = 72m2, con un ancho mínimo de seis (6) metros.

3.2 UBP 69) Sector 2 Barrio 26 de Junio: Se admite la subdivisión en propiedad horizontal. Se admite la subdivisión en propiedad horizontal.

4 UBP 69) Normas Particulares:

4.1 UBP 69) Sector 1 Barrio Las Palomas:

a) Tipología Edilicia: Edificios entre medianeras.

b) F.O.S. = cincuenta por ciento (50%).

c) F.O.T. = 1

d) Altura Máxima: seis (6) metros

4.2 UBP 69) Sector 2 Barrio 26 de Junio

a) Tipología Edilicia: Edificios de perímetro libre

b) F.O.S. = cincuenta por ciento (50%)

c) Altura Máxima: seis (6) metros

d) Separación entre volúmenes: seis (6) metros

e) Retiros entre las edificaciones: Se mantendrán los existentes, según lo graficado en el  Plano Nº 2.3.8.

5 UBP 69) Usos: Vivienda Unifamiliar. Vivienda Colectiva, Equipamiento Comunitario.

6 UBP 69) Circulaciones peatonales: En el Sector 2 se mantendrán las existentes, según lo graficado en el Plano Nº 2.3.8.

7 UBP 69) Áreas Libres: Se mantendrán las existentes.

8 UBP 69) Cercas: Se admitirán cercas transparentes sobre L.O.

2.3.9. UBP 70 - Conjunto Cruz y Lacarra

1 UBP 70) Carácter: Zona destinada al uso residencial de vivienda de media densidad y altura limitada.

2 UBP 70) Delimitación: Parcela 1b, Mz. 58B, Sección 58, Circunscripción 1.

3 UBP 70) Subdivisión: No se admite la subdivisión.

4) UBP 70 Normas Particulares:

4.1 UBP 70) Tipología Edilicia: Edificios de perímetro libre.

4.2 UBP 70) Área Edificable: F.O.S. = cuarenta y cinco por ciento (45%)

4.3 UBP 70) H. máx. de fachada: 10.68m, más una cubierta inclinada hasta 13.45m

4.4 UBP 70) Separación entre volúmenes de núcleos verticales: nueve (9) metros

4.5 UBP 70) Retiros: Se mantendrán los existentes.

5 UBP 70) Usos: Vivienda Colectiva.

6 UBP 70) Circulaciones peatonales: Se mantendrán las existentes.

7 UBP 70) Áreas Libres: Se mantendrán las existentes.

2.4. Urbanizaciones de Barrios Populares Específicas D (UBP D).

Cláusula Transitoria. El Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes deberá remitir a la Legislatura de la Ciudad dentro de los treinta (30) días hábiles a contarse a partir de la fecha de sanción, el listado de aquellos polígonos determinados para su inclusión en el artículo 2.4. Urbanizaciones de Barrios Populares Específicas D (UBP D) del Anexo II “Áreas Especiales Individualizadas”.

2.4.1. UBP 90 – La Carbonilla

1 UBP 90) Carácter: Zona destinada al uso residencial.

2 UBP 90) Delimitación: Proyección del Viaducto del Ferrocarril General San Martin, deslinde con galpones frentistas a la Av. Manuel Ricardo Trelles, calle Añasco, calle Cucha Cucha, deslinde con las parcelas SMP: 059-031-000D, SMP: 059-031-000H, SM: 061-004, SM: 061-003 hasta su encuentro con la proyección del viaducto.

Incluida en polígono mayor conformado por la Parcela 001, Manzana 32, Sección 59, Circunscripción 15.

Según Plancheta de Uso y Edificabilidad Nº 11 y Plano Nº 2.4.1.

2.4.2. UBP 91 – Saldias

1 UBP 91) Carácter: Zona destinada al uso residencial. Actualmente Urbanización Futura. Predio dominio Nación.

2 UBP 91) Delimitación: Calle Padre Carlos Mujica, calle Salguero deslinde con los edificios existentes de origen ferroviario del Playón Saldias con frente a la calle San Pedro de Jujuy (Depósitos, Polo Cultural Saldias), vías del Ferrocarril a Zona Portuaria.

Incluida en polígono mayor conformado por la Parcela 001, Manzana 162D, Sección 15, Circunscripción 19.

Según Plancheta de Uso y Edificabilidad Nº 7 y Plano Nº 2.4.2.

2.4.3. UBP 92 – Barrio Lamadrid

1 UBP 92) Carácter: Zona destinada al uso residencial. Actualmente Área de Renovación Urbana. (RU).

2 UBP 92) Delimitación: Calle Suarez, Av. Pedro de Mendoza (proyección de Autopista y su area de seguridad), deslinde con las Parcelas 002b, 002c y oo1d de la Manzana 65, Sección 6, calle Gral Gregorio Araoz Alfaro de Lamadrid, calle Caboto hasta calle Suarez.

Incluye:  S:06- M:084; S:06- M:083; S:06- M:065-P:1b y parcial 1c

Según Plancheta de Uso y Edificabilidad Nº 19 y 25 y Plano Nº 2.4.3.